| SR12 | Presenza di ambienti confinati |
| --- | --- |

SEZIONE DA INSERIRE SE IL RISCHIO È STATO SEGNALATO, ELIMINANDO LE PARTI RITENUTE NON PERTINENTI ED AGGIUNGENDO EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE

Qualora imprese esecutrici/lavoratori autonomi dovessero svolgere lavorazioni all’interno o in prossimità di vasche, cisterne o spazi interrati, in silos o lavori di scavo con possibile rischio di presenza di atmosfere pericolose, la programmazione degli interventi dovrà essere concordata preventivamente con il Referente della stazione appaltante che vigilerà con funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati e per limitare il rischio da interferenza con altre lavorazioni.

L’impresa chiamata ad operare in un “ambiente confinato” dovrà essere in possesso della dotazione di mezzi, di attrezzature e di maestranze per operare in “ambienti sospetti di inquinamento”, così come definiti dall’art. 66 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in grado di garantire che l’esecuzione delle operazioni possa essere effettuata nel rispetto del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

L’impresa esecutrice dell’intervento dovrà predisporre ed attuare efficacemente una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

In ogni caso l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo dovrà:

- accertare preventivamente l'assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi mediante l’utilizzo di idonea attrezzatura (ossimetro, apparecchi rilevatori di gas, fiale colorimetriche, ecc.);

- eventualmente, provvedere preventivamente ad un risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione e dispositivi di protezione individuale idonei alla tipologia di attività svolta (ad es. tuta monouso, stivali, autorespiratori, maschere antigas, ecc.).

Le lavorazioni dovranno essere svolte sempre alla presenza di almeno due addetti, uno dei quali si mantenga in posizione di sicurezza, con la possibilità di eseguire interventi di salvataggio e segnalazioni di allarme, ecc.

A tal proposito si riportano alcuni estratti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- D.lgs. 81 /2008 - art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

- Estratto Allegato IV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

3.3. Qualora … non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.