| SR7 | Radiazioni ionizzanti |
| --- | --- |

SEZIONE DA INSERIRE SE IL RISCHIO È STATO SEGNALATO, ELIMINANDO LE PARTI RITENUTE NON PERTINENTI ED AGGIUNGENDO EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE

Il rischio è presente in quanto gli interventi in appalto prevedono l’accesso a locali di lavoro delle strutture universitarie dove vengono svolte attività con utilizzo di macchine/attrezzature che emettono radiazioni ionizzanti.

Si possono distinguere le seguenti condizioni (elenco indicativo e non esaustivo di tutte le possibili situazioni):

Apparecchi che emettono raggi x (apparecchi per radiografie, TAC e altri): tali apparecchiature sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. E’ quindi necessario che qualsiasi attività di imprese esecutrici/lavoratori autonomi,  che avvenga all’interno di una zona controllata ove sono posizionate apparecchiature a raggi x (segnalate agli accessi da appositi cartelli con il simbolo delle radiazioni) si svolga rigorosamente a macchine spente (assicurarsi di ciò dai preposti presenti quali il capo sala, il capo tecnico o il responsabile dell’attività).

Potenziali rischi da contaminazione con radioisotopi, per i quali si riportano le seguenti indicazioni sui rischi, fornite dai servizi di radioprotezione:

- entrare nelle aree potenzialmente a rischio di contaminazione solo dopo aver concordato con il Referente della stazione appaltante il tipo di intervento da eseguire e dopo aver indossato guanti a perdere e soprascarpe a perdere;

- non fumare, bere, mangiare, masticare gomma americana, truccarsi nelle aree considerate;

- eventuali spandimenti dai lavandini o wc collocati in aree a rischio di contaminazione devono essere immediatamente asciugati con carta assorbente; il materiale potenzialmente contaminato ed i mezzi di protezione personale usati, vanno gettati nei contenitori per rifiuti radioattivi;

- la manutenzione delle reti di scarico delle acque bianche nei reparti a rischio non comportano necessità di protezione personale aggiuntiva oltre all’uso di guanti a perdere e dei vestiti da lavoro;

- la manutenzione o la sostituzione dei filtri di trattamento aria nelle aree a rischio di contaminazione vanno programmate con il Referente della stazione appaltante in accordo con il Servizio di Fisica Sanitaria; in ogni caso essi devono essere manipolati evitando di produrre polvere, indossando indumenti protettivi compresa mascherina ad alta efficienza (FFP3) per la protezione delle vie respiratorie,  guanti e copricapo;

- prima di uscire dalle aree a rischio di contaminazione per cui è stato necessario l’intervento dei Servizi di Radioprotezione, dopo aver tolto gli indumenti protettivi, verificare che non ci sia contaminazione residua su vesti, mani e piedi mediante gli appositi rilevatori (rif. Servizio di Radioprotezione);

- nel caso di allagamento dei locali con rischio di contaminazione, oltre alle precauzioni già elencate, prevenire il più possibile la diffusione dei liquidi raccogliendoli con opportuni aspiratori ed evitando poi di rilasciarli nell’ambiente. Per indicazioni a riguardo, contattare il Servizio di Radioprotezione tramite il Referente della stazione appaltante;

- nei locali destinati al deposito dei rifiuti radioattivi è assolutamente vietato fumare, bere o mangiare. Ogni intervento su eventuali tubi di scarico in questi locali, così come gli interventi nei locali adiacente, devono essere preventivamente concordati con il Referente della stazione appaltante in accordo con il Servizio di Radioprotezione.

Misure e cautele specifiche per i laboratori di ricerca dove vengono utilizzate sorgenti radiogene (segnalate da appositi cartelli) devono essere fornite e/o richieste al Referente della stazione appaltante in accordo con i responsabili/preposti dei laboratori stessi.