| SR8 | Esposizione ad agenti chimici |
| --- | --- |

SEZIONE DA INSERIRE SE IL RISCHIO È STATO SEGNALATO, ELIMINANDO LE PARTI RITENUTE NON PERTINENTI ED AGGIUNGENDO EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE

Il rischio è presente in quanto gli interventi in appalto prevedono l’accesso a locali di lavoro delle strutture universitarie dove risulta possibile entrare in contatto con diversi agenti chimici.

La presenza e l’impiego delle suddette sostanze espone il personale ai seguenti rischi:

- incendi, scoppi ed esplosioni: molti composti (ad esempio solventi organici) sono volatili e facilmente infiammabili; da segnalare in merito anche i rischi derivanti dall'eventuale impiego di gas compressi o liquefatti (ossigeno, azoto, anidride carbonica, elio ed altri).

- irritazioni e causticazioni (ustioni chimiche): acidi e basi, ma anche alcuni sali, posseggono un potere lesivo più o meno marcato sui tessuti con cui vengono a contatto. Alcuni composti (es. acido fluoridrico, idrossido di sodio) possono indurre lesioni gravissime a carico della cute, degli occhi e, in caso di ingestione accidentale, del primo tratto dell'apparato digerente. NB: gas e vapori irritanti (es. cloro gassoso) possono liberarsi da diverse reazioni.

- intossicazioni acute: nei laboratori si possono trovare composti assai potenti, quali cianuri, arsenico, mercuriali, tossine animali e vegetali. L'avvelenamento può avvenire per inalazione o ingestione accidentale e, più raramente, per contatto cutaneo o per inoculazione (ad esempio tramite aghi o frammenti di vetreria).

- intossicazioni croniche: queste possono insorgere in conseguenza di esposizioni prolungate a dosi relativamente basse, non in grado di produrre effetti acuti. L'esposizione cronica a solventi organici può indurre alterazioni patologiche a carico di vari organi e apparati. Gli effetti tossici più frequentemente segnalati comprendono epatopatie, nefropatie, alterazioni della crasi ematica e danni al sistema nervoso; tuttavia, i quantitativi di sostanze usate in laboratorio sono in genere modesti, così come limitati risultano abitualmente i tempi di esposizione.

- allergie: diverse sostanze presenti in laboratorio (quali ad esempio acido citrico, acido picrico, acido solfanilico, cromo e composti, formaldeide, idrazina, idrochinone, nitroanilina, paraffina, piridina, o-toluidina, trietanolammina) possono indurre sensibilizzazione cutanea (con comparsa di dermatiti allergiche da contatto) o, più raramente, respiratoria (con comparsa di asma professionale). Si tratta di eventi scarsamente prevedibili e fortemente condizionati dallo stato di suscettibilità individuale dei soggetti esposti.

- cancerogenesi e mutagenesi: nei laboratori possono essere presenti sostanze con attività mutagena e/o cancerogena accertata (ad esempio benzene, bisclorometiletere, cromo e composti) o sospetta (ad esempio cloroformio, formaldeide, tetracloruro di carbonio).

È buona prassi:

- che le pulizie vengano effettuate al di fuori degli spazi di lavorazione;

- evitare il contatto con qualsiasi sostanza di cui non si conoscano le caratteristiche ed i pericoli;

- in caso di presenza di sostanze non note, astenersi da qualsiasi contatto con esse senza prima chiedere informazioni al Referente della stazione appaltante e, se necessario, operare solo dopo la bonifica.

Alcuni esempi di agenti chimici presenti in suddetti locali sono:

- ACIDI E BASI FORTI: acido cloridrico, acido nitrico, idrossido di sodio, idrossido di potassio, etc;

- ACIDI ORGANICI: acido formico, acido acetico, acido benzoico, acido citrico, acido ossalico, acido picrico, acido acetico, acido tricloroacetico, etc;

- ALCOLI, ETERI, ESTERI, IDROCARBURI ALOGENATI e altri composti organici: metanolo, toluene, cloroformio, xilene, paraffina, ematossilina, eosina, blu di metilene, la fluoresceina, i derivati della xilidina, etc;

- ALDEIDI E CHETONI: la formalina (soluzione di formaldeide al 40%), l'acetone, etc.

Per l’elenco degli agenti chimici pericolosi presenti nei locali oggetto delle attività dell’appalto e dunque per definire le eventuali ulteriori prescrizioni di sicurezza da adottare, si dovrà fare riferimento ai singoli reagentari di laboratorio e chiedere informazioni al Referente della Stazione Appaltante ed al Preposto del laboratorio prima dell’inizio delle attività, e comunque in sede di riunione di coordinamento e cooperazione.