Descrizione:

(descrizione sintetica dell’attività in oggetto con eventuale indicazione delle macchine e/o attrezzature che saranno utilizzate) Esempio: Le operazioni riguardano le manutenzioni da effettuare sugli impianti idrico-sanitari presenti all’interno dell’edificio.

| Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dalla stazione appaltante |  | Condizioni d’uso: |
| --- | --- | --- |
|  | SERVIZI IGIENICI | Vedi Scheda SG |
|  | IMPIANTO ELETTRICO | Vedi Scheda SG |

| Descrizione | Analisi dei rischi | Valut. rischio | Azioni di coordinamento e misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione dell’intervento/cadenza: |  |  |  |
| L’attività di manutenzione avviene con cadenza stabilita dalla stazione appaltante e a chiamata in seguito a guasto |  |  | Vedi Scheda SG |
| Accesso e permanenza sui luoghi d’intervento: |  |  |  |
| Accesso | - Urti; - presenza del personale della stazione appaltante - presenza di personale di altre imprese esecutrici - presenza di utenti esterni |  | Vedi Scheda SG Gli addetti dell’impresa esecutrice potranno accedere solo previa autorizzazione del referente della stazione appaltante, secondo le modalità concordate. Prima di accedere e in specialmente in presenza di materiali di particolare ingombro, ovvero in funzione della natura delle attività e dei luoghi, gli addetti dell’impresa esecutrice si dovranno accertare che non sia presente personale della stazione appaltante o utenti o, comunque, che non siano presenti fattori ostativi al sicuro espletamento delle attività. Qualora vengano riscontrati elementi o fattori imprevisti o tali da pregiudicare la sicura esecuzione dell’attività l’impresa esecutrice dovrà astenersi dal darvi inizio contattando tempestivamente il referente della stazione appaltante al fine di definire in via preliminare le eventuali ulteriori misure di sicurezza e/o procedure da adottare. Durante l’accesso e le manovre il conducente del mezzo dovrà procedere a passo d’uomo. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o utenti nelle aree di accesso e di manovra dell’automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. In presenza di manovre complesse ovvero qualora la natura degli interventi e/o dei luoghi lo richiedano, dovrà essere garantita dall’Appaltatore la presenza di personale di supporto a terra (es. moviere) per le manovre. La sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa nelle pertinenze della stazione appaltante al di fuori delle aree precedentemente individuate potrà essere consentito solo per sopravvenute esigenze operative e solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature, fermo restando quanto segue: - dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente della stazione appaltante; - non dovrà comportare pregiudizio alla sicurezza del personale della stazione appaltante, utenti e/ terzi; - non dovrà compromettere, limitare o rendere difficoltoso l’utilizzo e/o fruibilità di dispositivi antincendio (es. idranti, estintori, ecc), vie di esodo, accessi, percorsi (in particolare, se volti al superamento di barriere architettoniche), ecc. |
| Circolazione | - Investimento - Urti - Schiacciamento - Caduta del carico, crollo - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Accesso” Il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale della stazione appaltante o autorizzato da esso. Ove necessario, in funzione della natura dei luoghi e delle condizioni operative, il personale dell’impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. In funzione della natura e delle modalità di espletamento del servizio il personale dell’impresa esecutrice è comunque tenuto a adottare ogni cautela e cura al fine di garantire la sicurezza delle operazioni. In presenza di condizioni di ridotta visuale e/o possibile presenza di ostacoli o terzi, le manovre dei mezzi dovranno avvenire con ausilio di personale a terra (es. movieri). In ogni caso, l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi e macchine/attrezzature utilizzate, in particolare con riguardo al funzionamento dei dispositivi di emergenza, segnalazione e sicurezza. Nell’utilizzo delle macchine e attrezzature di lavoro il personale dell’impresa esecutrice dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nei manuali d’uso e di manutenzione. |
| Carico/scarico del materiale | - Utilizzo di attrezzature di lavoro - Urti, colpi - Inciampo - Schiacciamenti - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di utenti esterni |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Le aree di carico/scarico con presenza di rischio interferenziale dovranno risultare preventivamente delimitate e segnalate a cura dell’l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo. Resta inteso che le operazioni non potranno avere luogo, ovvero dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza, in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività. Prima dell’inizio delle operazioni il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo verificherà nuovamente che all’interno dei locali e/o aree in cui operare, ovvero nelle zone soggette a rischio interferenziale, non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. In caso contrario, gli addetti attenderanno l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. Durante le attività di carico/scarico nei locali e nelle aree in cui si svolgono tali attività sarà interdetto, ovvero appositamente regolato in via preliminare con il referente della stazione appaltante, l’accesso da parte di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti esterni. In caso di necessità l’accesso dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice. A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre da attrezzature, materiali, macchinari, ecc. Le vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio e le uscite di emergenza dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili. |
| Gli addetti dell’impresa esecutrice, si recano nei vari locali oggetto dell’intervento ed iniziano le operazioni di manutenzione | - Utilizzo di attrezzature di lavoro - Urti - Inciampo - Caduta - Elettrocuzione - Caduta di materiale dall’alto - Ribaltamento, crolli - Investimento - Rumore - Incendio - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  | Si vedano le precedenti sezioni. Gli addetti dell’impresa esecutrice effettueranno una preliminare e ulteriore verifica della presenza/posizionamento di eventuali elementi interferenti (es. impianti, reti servizi, presidi antincendio, presenza dotazioni impiantistiche, ecc.), assicurandosi di aver adottato idonee procedure operative con essi compatibili e comunque tali da garantire la sicura esecuzione dei successivi interventi. Qualora per esigenze operative dovesse rendersi necessaria la messa fuori servizio/sezionamento di impianti, dovrà essere richiesto dall’Impresa preventivo benestare del referente della stazione appaltante, anche con riferimento alle modalità e durata degli interventi e fuori servizio. In ogni caso, dovranno evitarsi depositi, ancorché temporanei, e modalità operative tali da pregiudicare la fruibilità dei mezzi di estinzione esistenti a servizio delle parti di fabbricato non interessate dai lavori, ovvero della efficienza delle vie d’esodo a servizio dell’edificio e dei presidi per la gestione delle emergenze. Qualora, per sopravvenute e inderogabili necessità tecniche, si dovesse temporaneamente mettere fuori servizio un apprestamento di tale natura, la durata e le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere previamente concordati dall’Impresa esecutrice con il referente della stazione appaltante; alla luce di ciò, potrà rendersi necessaria l’adozione di adeguate misure compensative al fine di garantire comunque un idoneo grado di sicurezza. In funzione della tipologia di intervento previsto (es. sezionamento impianto, ecc.) gli addetti dell’impresa esecutrice si assicureranno dell’avvenuta informazione e/o presegnalazione degli interventi da parte del referente della stazione appaltante. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno segnalare e segregare le aree utilizzate per il deposito di materiali ed attrezzature e comunque le aree operative, ovvero soggette a rischio interferenziale, ad es. mediante l’utilizzo di nastro bicolore, catenelle metalliche, transenne, ecc. e di cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Il personale dell’impresa esecutrice dovrà accertarsi che le aree di intervento siano libere dalla presenza del personale della stazione appaltante e/o di altra impresa esecutrice e/o di utenti esterni, ed in caso contrario chiedere l’allontanamento delle persone presenti. Nel caso l’allontanamento non fosse possibile, il personale dell’impresa esecutrice non proseguirà nell’attività. Solo ad allontanamento avvenuto gli addetti dell’impresa ritorneranno per eseguire le operazioni. In caso di necessità, l’attraversamento o il passaggio attraverso tali zone dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice e potrà avvenire solo previa messa in sicurezza dell’area. Particolare attenzione dovrà essere posta in caso di uso di scale e/o trabattelli, al fine di evitare la presenza di personale non addetto nelle aree sottostanti e/o intralcio alla circolazione, ovvero interferenze con i percorsi fruibili dal personale della stazione appaltante, utenti o terzi. Nel caso in cui a seguito della lavorazione vi siano degli spandimenti di liquidi gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno provvedere all’assorbimento e rimozione, segnalando il rischio di scivolamento. Scegliere prodotti non nocivi o a basso livello di pericolosità. Consultare preventivamente la relativa scheda di sicurezza. Accertarsi preventivamente dell’eventuale necessità di aerare i locali, e monitorare – a cura dell’impresa esecutrice – che il loro impiego non comprometta la salubrità dei locali. Qualora si preveda l’effettuazione di interventi con proiezione di scintille o impiego di fiamme libere, dovranno essere presenti nell’area di lavoro mezzi di estinzione (es. estintori) di adeguata tipologia e numero. Non lasciare le attrezzature o materiale incustoditi o lungo le vie di transito. Non intralciare i passaggi con i cavi degli utensili elettrici. I materiali utilizzati e le attrezzature durante le pause che prevedono l’assenza di personale dell’impresa esecutrice (ad es. durante la pausa pranzo) dovranno essere rimosse dalla zona di lavoro e depositate in zone non accessibili da personale non addetto ai lavori. Tali zone potranno essere eventualmente concordate con il referente della stazione appaltante. |
| Allontanamento dalla zona di lavoro. Termine delle operazioni ed uscita dall’edificio | - Investimento - Urti - Presenza del personale del committente - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Al termine dell’attività, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo comunica al referente della stazione appaltante la fine degli interventi, provvede a ripristinare le condizioni originarie, ove temporaneamente alterate per l’esecuzione del servizio e abbandona l’edificio/area. |
| Macchine e attrezzature utilizzate: |  |  |  |
| Tutte le attrezzature |  |  | Vedi Scheda SG |
| Attrezzi d’uso manuale |  |  | Vedi Scheda SG |
| Elettroutensili |  |  | Vedi Scheda SG |
| Avvitatore, trapano | - Inciampo, caduta - Cesoiamenti per contatti accidentali con l’attrezzatura - Ipoacusia e patologie collegate per esposizione al rumore - Esposizione a materiale polverulento |  | L’avvitatore e il trapano, dovranno essere utilizzati conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d’uso e manutenzione. Le attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite. Le lavorazioni dovranno essere effettuate in assenza di personale della stazione appaltante e/o di terzi; ove ciò non sia possibile le aree di lavoro e di intervento dovranno essere segregate, ad esempio mediante apposizione di catenella bicolore, e segnalate. Prima di effettuare gli interventi con il trapano gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno controllare che gli impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc.) dove si deve intervenire siano disattivati e dovranno verificare il passaggio di eventuali impianti tecnologici all’interno della muratura su cui effettuare l’intervento. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell’attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell’utensile. Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre nella loro custodia. |
| Flessibile | - Punture, tagli, abrasioni - Rumore - Polvere - Elettrocuzione - Incendio, esplosione |  | Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno utilizzare il flessibile allontanando preventivamente eventuali materiali infiammabili o combustibili e predisponendo adeguata segregazione corrispondente alla zona di ricaduta delle scintille. Durante l’uso gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno operare in posizione stabile provvedendo a bloccare adeguatamente il pezzo in lavorazione. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell’attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell’utensile. Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre nella loro custodia. |
| Sega circolare | - Punture, tagli, abrasioni alle mani e alle braccia - Schiacciamenti, contusioni e tagli sul resto del corpo - Elettrocuzione |  | Dovrà essere utilizzata una sega circolare con: - presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; - presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm dalla dentatura del disco; - presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro. L’attrezzatura dovrà essere utilizzata con spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi. L’attrezzatura dovrà essere posizionata stabilmente ed in un’area delimitata per evitare l’accesso a personale non addetto ai lavori. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell’attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell’utensile. |
| Scala portatile | - Caduta dell’operatore e ribaltamento scala - Caduta di oggetti - Ribaltamento |  | Prima di utilizzare la scala portatile l’operatore dovrà verificarne l’integrità, controllando tra l’altro la presenza degli elementi antisdrucciolo, l’integrità dei montanti, dei gradini e del sistema di trattenuta, la pulizia dei gradini. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi alla scala. L’area di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata in modo da impedire l’accesso, onde evitare interferenze con il personale e/o gli utenti della stazione appaltante. L’attrezzatura utilizzata sulla scala dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. Durante l’utilizzo della scala la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Trabattello | - Caduta dell’operatore - Caduta di oggetti - Ribaltamento |  | Prima di utilizzare il trabattello l’operatore dovrà verificarne l’integrità degli elementi e il montaggio a regola d’arte (come da libretto d’uso e manutenzione). Durante le operazioni, che richiedono l’utilizzo del trabattello, in zone in cui vi sia la possibilità di passaggio di persone non addette, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l’installazione di idonea barriera onde evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici. Per le operazioni di scarico degli elementi del trabattello dall’automezzo di trasporto potrà essere utilizzata parte dell’area di parcheggio e/o deposito preventivamente concordata ed autorizzata dal Referente della stazione appaltante, che dovrà essere delimitata e interdetta al personale non addetto ai lavori. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi al trabattello. L’attrezzatura utilizzata sul trabattello dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. È vietato effettuare spostamenti del trabattello con operatori ancora presenti sull’apprestamento. Durante l’uso, le ruote del trabattello dovranno essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. Durante l’utilizzo del trabattello lo stesso non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio, nonché piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a persone con disabilità. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare l’eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Ponti su cavalletti | - Caduta dell’operatore - Ribaltamento - Caduta di oggetti - Investimento del personale a terra |  | Prima di utilizzare i ponti su cavalletti verificarne l’integrità degli elementi e il montaggio a regola d’arte, controllando tra l’altro l’integrità del tavolato utilizzato per la realizzazione dell’impalcato. Durante le operazioni in cui vi sia la possibilità di passaggio di personale e/o di utenti della stazione appaltante, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata. Durante l’utilizzo dei ponti su cavalletti gli stessi non dovranno precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. |
| Saldatrice elettrica | - Ustioni - Esposizione a polveri - Esposizione a fumi di saldatura - Incendio |  | Le operazioni di saldatura dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Referente della stazione appaltante. La zona di lavoro dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Prima di procedere alle operazioni si dovrà verificare che in prossimità della zona di lavoro non siano presenti sostanze infiammabili o combustibili o impianti che possano contenere tali sostanze. A tal fine gli addetti dell’impresa esecutrice, prima di iniziare le attività lavorative, dovranno contattare il Referente della stazione appaltante per ottenere autorizzazione all’esecuzione delle lavorazioni. I passaggi, corridoi e uscite di emergenza non dovranno essere intralciati con il cavo di alimentazione. Nelle pause di lavoro gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno interrompere l’alimentazione elettrica e mettere in sicurezza l’attrezzatura di lavoro. |
| Saldatrice ossiacetilenica | - Ustioni - Esposizione a polveri - Esposizione a fumi di saldatura - Incendio |  | Le operazioni di saldatura dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Referente della stazione appaltante. La zona di lavoro dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Prima di procedere alle operazioni si dovrà verificare che in prossimità della zona di lavoro e di ricaduta delle scintille non siano presenti sostanze infiammabili o combustibili o impianti che possano contenere tali sostanze. A tal fine gli addetti dell’impresa esecutrice, prima di iniziare le attività lavorative, dovranno contattare il Referente della stazione appaltante per ottenere autorizzazione all’esecuzione delle lavorazioni. Prima dell’uso gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello e la funzionalità del riduttore di pressione. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno collocare le bombole in posizione stabile lontano da percorsi d’esodo e da uscite di emergenza. Le bombole dovranno essere trasportate vincolate nell’apposito carrello. Le bombole di acetilene dovranno essere posizionate ad una distanza minima di dieci metri dalla fiamma, riducibili a cinque metri nei casi in cui siano protette contro le scintille e l’irradiamento del calore o usate per lavori all’esterno. Collocare l’attrezzatura in luogo apposito e lontano da qualsiasi fonte di calore. Accertarsi che l’ambiente sia sufficientemente ventilato. Durante le pause di lavoro gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas. Durante le lavorazioni che prevedono l’utilizzo del cannello gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in prossimità dell’area di lavoro un estintore di adeguata capacità estinguente. Le lavorazioni che prevedono l’utilizzo di fiamma libera dovranno terminare almeno due ore prima del termine della giornata lavorativa. Al termine delle lavorazioni e prima di allontanarsi dall’edificio al termine della giornata, gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno verificare che la zona sottoposta a lavorazione si sia raffreddata e che non siano presenti focolai di incendio. |
| Cannello a gas | - Esposizione a calore e fiamme - Incendio, esplosione - Esposizione a gas e vapori |  | Le operazioni che prevedono l’uso di fiamme libere dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Referente della stazione appaltante. La zona di lavoro dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Prima di procedere alle operazioni si dovrà verificare che in prossimità della zona di lavoro e di ricaduta delle scintille non siano presenti sostanze infiammabili o combustibili o impianti che possano contenere tali sostanze. A tal fine gli addetti dell’impresa esecutrice, prima di iniziare le attività lavorative, dovranno contattare il Referente della stazione appaltante per ottenere autorizzazione all’esecuzione delle lavorazioni. Prima dell’uso gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello e la funzionalità del riduttore di pressione. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno utilizzare il cannello allontanando preventivamente eventuali materiali infiammabili o combustibili ed evitando di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas. È vietato utilizzare la fiamma per scaldare la bombola contente il gas. La bombola del gas dovrà essere mantenuta in posizione verticale nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore e dovrà essere rimossa e posizionata in adeguato deposito al termine della giornata lavorativa o in tutti i casi in cui presso l’area di lavoro non sia presente personale dell’impresa esecutrice. Durante le pause di lavoro gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas. Durante le lavorazioni che prevedono l’utilizzo del cannello gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in prossimità dell’area di lavoro un estintore di adeguata capacità estinguente. Le lavorazioni che prevedono l’utilizzo di fiamma libera dovranno terminare almeno due ore prima del termine della giornata lavorativa. Al termine delle lavorazioni e prima di allontanarsi dall’edificio al termine della giornata, gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno verificare che la zona sottoposta a lavorazione si sia raffreddata e che non siano presenti focolai di incendio. |
| Sostanze e prodotti utilizzati: |  |  |  |
| Sigillanti con silicone Acetilene | - Presenza del personale della stazione appaltante - Utilizzo improprio di sostanze chimiche |  | I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale della stazione appaltante e/o di altra impresa esecutrice e garantendo un adeguato arieggiamento dei locali durante il loro utilizzo. Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili. Gli addetti dell’impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze pericolose condotte all'interno dell’area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (fusti, sacchi, ecc.) dove, in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana, deve essere indicato il nome della sostanza. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana. In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato e, se necessario, deve essere previsto un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali. I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere. Le bombole dei gas tecnici devono essere conservate in luoghi sicuri, essere protette contro le cadute, possedere tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa in vigore. Le bombole vuote devono essere chiaramente distinte da quelle piene e riportate all’area di deposito all’uopo allestita alla fine del turno di lavoro; tale area deve essere protetta dai raggi solari. Tali depositi devono avere la segnaletica di pericolo, divieto ed indicazione in base ai prodotti presenti. |
| Deposito e movimentazione materiali: |  |  |  |
| Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro |  |  | Vedi Scheda SG |
| Interferenze con terzi: |  |  |  |
| Presenza di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti |  |  | Vedi Scheda SG |

Valutazione dei costi della sicurezza

Compilare la sezione declinando quali sono state le voci di spesa considerate nella definizione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Esempio: I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, riferiti all’intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi: - delimitazioni provvisorie realizzate con barriere mobili, coni e nastro bicolore; - segnaletica di sicurezza; - partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento; - formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento. I costi così valutati sono pari a: € XXXX annui e non sono soggetti a ribasso.

| Ditta incaricata: | Data: |
| --- | --- |
| Timbro e firma del legale rappresentante |  |