Descrizione:

(descrizione sintetica dell’attività in oggetto con eventuale indicazione delle macchine e/o attrezzature che saranno utilizzate) Esempio: L’intervento consiste nella manutenzione di opere minori quali ringhiere, parapetti, serramenti, ecc. all’interno dell’edificio/complesso, con l’utilizzo delle seguenti attrezzature: utensili manuali, utensili a batteria/elettrici, flessibile, saldatrice elettrica, scala portatile, ponti su cavalletti, trabattello, PLE.

| Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dalla stazione appaltante |  | Condizioni d’uso: |
| --- | --- | --- |
|  | SERVIZI IGIENICI | Vedi Scheda SG |
|  | IMPIANTO ELETTRICO | Vedi Scheda SG |

| Descrizione dell’attività | Analisi dei rischi | Valut. rischio | Azioni di coordinamento e misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione dell’intervento/cadenza: |  |  |  |
| Le opere da fabbro saranno eseguite in funzione delle esigenze e con la tempistica indicata dalla stazione appaltante, in via generale fuori dall’orario di lavoro del personale e comunque nelle fasce orarie con minore presenza di utenti e/o terzi. |  |  | Vedi Scheda SG |
| Accesso e permanenza sui luoghi d’intervento: |  |  |  |
| Accesso | - Urti; - presenza del personale della stazione appaltante - presenza di personale di altre imprese esecutrici - presenza di utenti esterni |  | Vedi Scheda SG Gli addetti dell’impresa esecutrice potranno accedere solo previa autorizzazione del referente della stazione appaltante, secondo le modalità concordate. A tale proposito, qualora per il successivo espletamento del servizio e/o attività l’impresa esecutrice necessiti di utilizzare dispositivi di protezione collettiva e/o sistemi di dispositivi anti-caduta fissi e/o in dotazione all’edificio (es. scale fisse, linee vita, punti di ancoraggio, ecc.), essa si impegna a fornire al proprio personale ogni informazione, dato e attrezzatura necessarie per il loro impiego in sicurezza e in conformità alle vigenti disposizioni normative e prescrizioni (es. elaborato tecnico copertura, fascicolo dell’opera, ecc.). Resta inteso che l’impresa esecutrice consentirà l’accesso e il loro utilizzo al solo personale in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e idonei DPI. Prima di accedere, e in particolare in presenza di materiali di particolare ingombro, ovvero in funzione della natura delle attività e dei luoghi, gli addetti dell’impresa esecutrice si dovranno accertare che non sia presente personale della stazione appaltante o utenti, o comunque che non siano presenti fattori ostativi al sicuro espletamento delle attività. Qualora vengano riscontrati elementi o fattori imprevisti o tali da pregiudicare la sicura esecuzione dell’attività, l’impresa esecutrice dovrà astenersi dal darvi inizio, contattando tempestivamente il referente della stazione appaltante al fine di definire in via preliminare le eventuali ulteriori misure di sicurezza e/o procedure da adottare. Durante l’accesso e le manovre il conducente del mezzo dovrà procedere a passo d’uomo. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o utenti nelle aree di accesso e di manovra dell’automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. In presenza di manovre complesse ovvero qualora la natura degli interventi e/o dei luoghi lo richiedano, dovrà essere garantita dall’Appaltatore la presenza di personale di supporto a terra (es. moviere) per le manovre. La sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa nelle pertinenze della stazione appaltante al di fuori delle aree precedentemente individuate potrà essere consentito solo per sopravvenute esigenze operative e solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature, fermo restando quanto segue: - dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente della stazione appaltante; - non dovrà comportare pregiudizio alla sicurezza del personale della stazione appaltante, utenti e/ terzi; - non dovrà compromettere, limitare o rendere difficoltoso l’utilizzo e/o fruibilità di dispositivi antincendio (es. idranti, estintori, ecc), vie di esodo, accessi, percorsi (in particolare, se volti al superamento di barriere architettoniche), ecc. Qualora non sia possibile accedere con l’automezzo, in funzione della natura del servizio e delle condizioni operative potrà valutarsi la possibilità per gli addetti dell’impresa esecutrice di parcheggiare i mezzi all’esterno (es. eventuali parcheggi adiacenti/riservati, ecc) ed entrare da accessi pedonali/ulteriori. Durante le fasi di carico/scarico, ove possibile e comunque fatto salvo il rispetto di eventuali specifici divieti e/o prescrizioni, il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento. |
| Circolazione | - Investimento - Urti - Schiacciamento - Caduta del carico, crollo - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Accesso” Il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale della stazione appaltante o autorizzato da esso. Durante l’attività di trasporto del materiale e/o attrezzature all’interno dell’edificio e/o struttura gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno richiedere al referente della stazione appaltante di allontanare tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e di fare in modo che durante il periodo necessario a tale operazione nessuno si trovi lungo il percorso. Il personale dell’impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o di altre imprese esecutrici o di utenti all’interno dell’edificio, le aree (vani scala, ascensori, corridoi) utilizzate per il trasporto di materiale e/o attrezzature ingombranti, voluminose, di dimensioni rilevanti, ovvero qualora sia previsto il successivo conferimento al piano mediante impiego di sistemi tipo stair robot/stair climber, scale aeree, sollevatori telescopici o similari, dovranno essere delimitate e segnalate previa comunicazione ed autorizzazione da parte della stazione appaltante. In funzione della natura dei materiali e delle modalità di espletamento del servizio, il personale dell’impresa esecutrice è comunque tenuto a adottare ogni cautela e cura, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni. Nel caso in cui parte della lavorazione si svolga su sede stradale (es. manutenzione recinzioni perimetrali, cancelli, ecc.), si richiama quanto disposto dal Codice della Strada, DM 10/07/2002 e D.M. 04/03/2013 in tema di operatività/posa segnaletica in sede stradale, che si ricorda debba essere organizzata, condotta e mantenuta in condizioni tali da garantire la sicurezza delle maestranze, del personale della stazione appaltante, utenti e dei terzi/viabilità. Al termine delle operazioni gli addetti dell’impresa esecutrice provvederanno ad informare il referente della stazione appaltante che le operazioni sono state ultimate e che l’area è di nuovo regolarmente fruibile. |
| Carico/scarico del materiale | - Utilizzo di attrezzature di lavoro - Urti, colpi - Inciampo - Schiacciamenti - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di utenti esterni |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Le aree di carico/scarico con presenza di rischio interferenziale (es. all’interno di aree comuni quali piazzali, viabilità interna, corridoi etc.), dovranno risultare preventivamente delimitate e segnalate a cura dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo. Prima di iniziare le lavorazioni gli addetti dell’impresa appaltatrice dovranno effettuare una ulteriore ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Analogamente, dovrà verificare la presenza di eventuali sottoservizi, ostacoli o elementi tali da pregiudicare la sicurezza nell’uso di PLE e macchine operatrici (es. autocarro con gru, sollevatore telescopico, carrello elevatore, ecc.), che comunque dovranno essere condotte esclusivamente da personale adeguatamente formato, informato e addestrato, e secondo le modalità previste dal Costruttore. I manufatti e/o materiali devono essere movimentati usando modalità per evitare la caduta, instabilità e lo spostamento del carico. Gli addetti devono assicurarsi le migliori condizioni di visibilità per seguire il carico durante il movimento e controllare l’assenza di urti contro ostacoli fissi. Resta inteso che le operazioni non potranno avere luogo - ovvero, dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza - in presenza di condizioni ambientali/meteo avverse (es. forte vento, superfici ghiacciate, ecc.) ovvero comunque in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività. Prima dell’inizio delle operazioni, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo, verificherà nuovamente che all’interno dei locali e/o aree in cui operare (ovvero, nelle zone soggette a rischio interferenziale) non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. In caso contrario, gli addetti attenderanno l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. Durante le attività di carico/scarico, nei locali e nelle aree in cui si svolgono tali attività sarà interdetto (ovvero appositamente regolato in via preliminare con il referente della stazione appaltante) l’accesso da parte di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti esterni. In caso di necessità l’accesso dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice. A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre da attrezzature, materiali, macchinari, ecc.. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la presenza di sorgenti di innesco di incendio. In ogni caso, dovranno evitarsi depositi – ancorché temporanei – e modalità operative tali da pregiudicare la fruibilità dei mezzi di estinzione esistenti, ovvero della efficienza delle vie d’esodo e dei presidi per la gestione delle emergenze. Qualora, per sopravvenute e inderogabili necessità tecniche, si dovesse temporaneamente mettere fuori servizio un apprestamento di tale natura, la durata e le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere previamente concordati dall’Impresa esecutrice con il referente della stazione appaltante. Alla luce di ciò, potrà rendersi necessaria l’adozione di adeguate misure compensative al fine di garantire comunque un idoneo grado di sicurezza. |
| Gli addetti danno inizio all’attività | - Utilizzo di attrezzature di lavoro - Urti - Inciampo - Caduta - Caduta di materiale dall’alto - Investimento - Ribaltamento, crollo - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di terzi e/o utenti |  | Si vedano le precedenti sezioni. Gli addetti dell’impresa esecutrice effettueranno una preliminare e ulteriore verifica della presenza/posizionamento di eventuali elementi interferenti (es. impianti, reti servizi, presidi antincendio, presenza dotazioni impiantistiche, ecc.), assicurandosi di aver adottato idonee procedure operative con essi compatibili e comunque tali da garantire la sicura esecuzione dei successivi interventi. Prima dell’inizio delle operazioni, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo, verificherà nuovamente che nelle zone soggette a rischio interferenziale non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. In caso contrario, gli addetti attenderanno l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. In caso di necessità, l’attraversamento o il passaggio attraverso tali zone dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice e potrà avvenire solo previa messa in sicurezza dell’area. L’area a terra interessata sarà segnalata con cartelli indicanti il pericolo, e delimitata con nastro bicolore o altro idoneo mezzo, provvedendo ad interdire l’accesso al personale non coinvolto. Tutte le aree operative (anche temporanee), qualora soggette a rischio di caduta di materiale dall’alto anche a seguito dell’adozione di tutti gli opportuni accorgimenti, andranno comunque adeguatamente delimitate e segnalate, avendo cura di impedire l’accesso di personale estraneo o comunque non direttamente coinvolto nelle lavorazioni che espongono al rischio. L’impresa esecutrice dovrà verificare la costante efficienza delle misure e degli apprestamenti installati, garantendone l’integrità nel tempo e provvedendo alla loro integrazione ove necessario e/o in funzione dell’avanzamento delle lavorazioni e della loro natura. Lavorazioni al piano mediante impiego di trabattello, ponti su cavalletti o scale a norma (saldamente assicurate contro lo scivolamento). Predisposizione degli apprestamenti e dispositivi di protezione collettiva per la protezione delle aree interessate da lavorazioni in quota (es. copertura, ecc.). Interdizione dell’accesso al personale non addetto ai lavori. Qualora non sia possibile proteggere sporti o varchi mediante parapetti a norma muniti di tavola fermapiede, ovvero si rendesse necessaria la temporanea apertura di varchi negli stessi, gli operatori dovranno fare uso di cintura di posizionamento con cordino (caduta totalmente prevenuta), ovvero imbracatura di sicurezza, cordino con dissipatore/retrattile assicurati a parti stabili della struttura, e comunque previa valutazione del tirante d’aria disponibile e di eventuali elementi interferenti. In ogni caso, il personale dovrà essere adeguatamente formato ed addestrato per l’uso di DPI di III categoria. Valutazione del tirante d’aria e di eventuali ostacoli. Rispettare la separazione delle zone di lavorazione e vietare l’esecuzione di altre lavorazioni nelle aree sottostanti e nell’area di possibile caduta dei materiali. Le attrezzature di lavoro dovranno essere ove possibile vincolate al fine di evitare la loro caduta a terra. Coordinamento delle operazioni di sollevamento e scarico dei materiali. Durante il sollevamento e il trasporto degli elementi e delle attrezzature l'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone. Segnalare preventivamente ogni operazione di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi, in modo da consentire l'allontanamento delle persone. L’impresa esecutrice dovrà inoltre valutare l’eventuale incidenza di ulteriori fattori ambientali (es. vento), adottando i necessari accorgimenti e se necessario sospendendo le lavorazioni fino all’avvenuto ripristino delle condizioni per la ripresa in sicurezza dei lavori. Qualora in corso d’opera dovessero emergere esigenze operative diverse da quanto definito in sede preliminare, la cui operatività comporti interferenza con personale/utenti/terzi, l’Impresa esecutrice dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione al referente della stazione appaltante, al fine di valutare congiuntamente le eventuali misure preventive/protettive e modalità operative addizionali che si dovessero rendere necessarie al fine di garantire la sicurezza delle lavorazioni. Non intralciare i passaggi con i cavi degli utensili elettrici. Le attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite. Nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro il personale dell’impresa esecutrice dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nei manuali d’uso e di manutenzione. I prodotti (vernici, solventi ecc) dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale della stazione appaltante e garantendo un adeguato arieggiamento dei locali durante e dopo il loro utilizzo. In presenza di operazioni con elevata produzione di polveri o aerosol, l’impresa dovrà garantire una idonea aerazione dei locali. Per l’esecuzione di saldature, predisporre nelle vicinanze idonei mezzi di spegnimento (es. estintori); evitare la presenza di altre lavorazioni/depositi materiali infiammabili presso le postazioni di saldatura. I combustibili utilizzati per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. Il rifornimento o rabbocco del liquido combustibile dovrà avvenire con modalità tali da evitare possibili inneschi e tenendo in prossimità adeguati mezzi di spegnimento (es. estintore, ecc.). Nel caso in cui vengano rimossi degli infissi, gli stessi dovranno essere depositati nella zona concordata con il referente della stazione appaltante, che dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Gli addetti non dovranno lasciare lastre in vetro non presidiate e nel deposito dovranno prendere gli adeguati accorgimenti per evitare la loro caduta e rottura. Nel caso di rimozione di infissi o di vetrate i fori dovranno essere delimitati, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, al fine di impedire l’accesso alla zona. Nell’eventuale rimozione o manutenzione di infissi posti in copertura può essere presente l’esposizione dei lavoratori ad agenti biologici in quanto è prevedibile la presenza di guano. Prima di procedere alla lavorazione gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno sottoporre le aree con rischio biologico ad accurata bonifica ambientale. In tal caso occorre assolutamente evitare, durante l’uso di prodotti disinfestanti e simili, la presenza di lavoratori e/o soggetti terzi non addetti alla specifica lavorazione. In seguito alla disinfestazione, si dovrà attendere il tempo necessario perché i prodotti nocivi utilizzati abbiano terminato il loro effetto ed i locali/aree siano nuovamente agibili. |
| Allontanamento dalla zona di lavoro. Termine delle operazioni ed uscita dall’edificio | - Urti; - presenza del personale della stazione appaltante - presenza di personale di altre imprese esecutrici - presenza di utenti esterni |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Al termine dell’attività, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo comunica al referente della stazione appaltante la fine degli interventi, provvede a ripristinare le condizioni originarie (ove temporaneamente alterate per l’esecuzione del servizio) e abbandona l’edificio/area. |
| Macchine e attrezzature utilizzate: |  |  |  |
| Tutte le at-trezzature |  |  | Vedi Scheda SG |
| Attrezzi d’uso manuale |  |  | Vedi Scheda SG |
| Elettroutensili |  |  | Vedi Scheda SG |
| Levigatrice orbitale | - Polveri - Rumore |  | L’attrezzatura elettrica dovrà essere utilizzata conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d’uso e manutenzione. Nel caso di aerodispersione di quantitativi elevati di polveri, dovrà essere delimitato il locale oggetto d’intervento. In corrispondenza delle porte di accesso al locale dovrà essere apposta segnaletica di “Divieto di accesso ai non addetti ai lavori”. È vietato l’uso di triple per il collegamento della spina dell’attrezzature all’impianto elettrico della stazione appaltante. Gli addetti dovranno evitare che i cavi di alimentazione attraversino i locali, nel caso ciò non sia possibile la zona di lavoro dovrà essere segregata e resa inaccessibile al personale della stazione appaltante. |
| Avvitatore, trapano | - Inciampo, caduta - Cesoiamenti per contatti accidentali con l’attrezzatura - Ipoacusia e patologie collegate per esposizione al rumore - Esposizione a materiale polverulento |  | L’avvitatore e il trapano, dovranno essere utilizzati conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d’uso e manutenzione. Le attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite. Le lavorazioni dovranno essere effettuate in assenza di personale della stazione appaltante e/o di terzi; ove ciò non sia possibile le aree di lavoro e di intervento dovranno essere segregate, ad esempio mediante apposizione di catenella bicolore, e segnalate. Prima di effettuare gli interventi con il trapano gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno controllare che gli impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc.) dove si deve intervenire siano disattivati e dovranno verificare il passaggio di eventuali impianti tecnologici all’interno della muratura su cui effettuare l’intervento. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell’attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell’utensile. Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre nella loro custodia. |
| Flessibile | - Punture, tagli, abrasioni - Rumore - Polvere - Elettrocuzione - Incendio, esplosione |  | Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno utilizzare il flessibile allontanando preventivamente eventuali materiali infiammabili o combustibili e predisponendo adeguata segregazione corrispondente alla zona di ricaduta delle scintille. Durante l’uso gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno operare in posizione stabile provvedendo a bloccare adeguatamente il pezzo in lavorazione. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell’attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell’utensile. Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre nella loro custodia. |
| Sega circolare | - Punture, tagli, abrasioni alle mani e alle braccia - Schiacciamenti, contusioni e tagli sul resto del corpo - Elettrocuzione |  | Dovrà essere utilizzata una sega circolare con: - presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; - presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm dalla dentatura del disco; - presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro. L’attrezzatura dovrà essere utilizzata con spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi. L’attrezzatura dovrà essere posizionata stabilmente ed in un’area delimitata per evitare l’accesso a personale non addetto ai lavori. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell’attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell’utensile. |
| Carrello a due ruote; stair robot/stair climber; | - urti, colpi; - inciampo; - schiacciamenti - crollo, caduta materiale dall’alto - presenza del personale della stazione appaltante; - presenza di personale di altre imprese esecutrici; - presenza di utenti esterni. |  | Verificare avvenuta segnalazione e/o delimitazione dei percorsi e delle aree interessate dalla lavorazione, al fine di escludere interferenza con personale della stazione appaltante, utenti e terzi. Verificare corretto fissaggio del carico e compatibilità dello stesso con le dimensioni e gli ingombri massimi disponibili. Garantire la presenza di personale dell’impresa esecutrice di supporto alle operazioni, vigilando costantemente sull’assenza di personale non autorizzato nelle aree operative, in particolare in presenza di rischio di caduta/crollo di materiale dall’alto (es. scale, rampe, etc.). |
| transpallet | - urti, colpi; - inciampo; - schiacciamenti - crollo, caduta materiale - presenza del personale della stazione appaltante; - presenza di personale di altre imprese esecutrici; - presenza di utenti esterni. |  | Verificare avvenuta segnalazione e/o delimitazione dei percorsi e delle aree interessate dalla lavorazione, al fine di escludere interferenza con personale della stazione appaltante, utenti e terzi. Verificare corretto fissaggio del carico e compatibilità dello stesso con le dimensioni e gli ingombri massimi disponibili. In presenza di materiali particolarmente ingombranti, ovvero in condizioni di ridotti spazi operativi/visibilità, garantire la presenza di personale dell’impresa esecutrice di supporto alle operazioni, vigilando costantemente sull’assenza di personale non autorizzato nelle aree operative. |
| Scale aeree | - urti, colpi; - inciampo; - schiacciamenti - crollo, caduta materiale dall’alto - presenza del personale della stazione appaltante; - presenza di personale di altre imprese esecutrici; presenza di utenti esterni. |  | La scala aerea dovrà essere utilizzata secondo quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della macchina. Prima di procedere nell’intervento l’impresa esecutrice dovrà avvertire il Referente della stazione appaltante ed ottenere autorizzazione all’accesso all’area. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi entro il raggio di azione della scala. L’area di lavoro e l’area di proiezione di possibile caduta a terra dei materiali/ribaltamento dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l’installazione di idonea barriera in modo da impedire l’accesso, anche accidentale, a personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di terzi. I carichi dovranno essere saldamente vincolati al fine di evitarne la caduta. Resta inteso che le operazioni non potranno avere luogo - ovvero, dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza - in presenza di condizioni ambientali/meteo avverse (es. forte vento, superfici ghiacciate, ecc.) ovvero comunque in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività. Durante l’utilizzo della scala aerea la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio, né piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a portatori di handicap. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare le lavorazioni si dovrà verificare la base di appoggio e qualora sia necessario interporre delle tavole per la ripartizione dei carichi sul terreno. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Scala portatile | - Caduta dell’operatore e ribaltamento scala - Caduta di oggetti - Ribaltamento |  | Prima di utilizzare la scala portatile l’operatore dovrà verificarne l’integrità, controllando tra l’altro la presenza degli elementi antisdrucciolo, l’integrità dei montanti, dei gradini e del sistema di trattenuta, la pulizia dei gradini. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi alla scala. L’area di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata in modo da impedire l’accesso, onde evitare interferenze con il personale e/o gli utenti della stazione appaltante. L’attrezzatura utilizzata sulla scala dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. Durante l’utilizzo della scala la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Trabattello | - Caduta dell’operatore - Caduta di oggetti - Ribaltamento |  | Prima di utilizzare il trabattello l’operatore dovrà verificarne l’integrità degli elementi e il montaggio a regola d’arte (come da libretto d’uso e manutenzione). Durante le operazioni, che richiedono l’utilizzo del trabattello, in zone in cui vi sia la possibilità di passaggio di persone non addette, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l’installazione di idonea barriera onde evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici. Per le operazioni di scarico degli elementi del trabattello dall’automezzo di trasporto potrà essere utilizzata parte dell’area di parcheggio e/o deposito preventivamente concordata ed autorizzata dal Referente della stazione appaltante, che dovrà essere delimitata e interdetta al personale non addetto ai lavori. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi al trabattello. L’attrezzatura utilizzata sul trabattello dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. È vietato effettuare spostamenti del trabattello con operatori ancora presenti sull’apprestamento. Durante l’uso, le ruote del trabattello dovranno essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. Durante l’utilizzo del trabattello lo stesso non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio, nonché piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a persone con disabilità. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare l’eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Ponti su cavalletti | - Caduta dell’operatore - Ribaltamento - Caduta di oggetti - Investimento del personale a terra |  | Prima di utilizzare i ponti su cavalletti verificarne l’integrità degli elementi e il montaggio a regola d’arte, controllando tra l’altro l’integrità del tavolato utilizzato per la realizzazione dell’impalcato. Durante le operazioni in cui vi sia la possibilità di passaggio di personale e/o di utenti della stazione appaltante, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata. Durante l’utilizzo dei ponti su cavalletti gli stessi non dovranno precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. |
| Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) | - Caduta dell’operatore dall’alto - Caduta di oggetti dall’alto - Investimento del personale a terra |  | La piattaforma aerea dovrà essere utilizzata secondo quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della macchina. Prima di procedere nell’intervento l’impresa esecutrice dovrà avvertire il Referente della stazione appaltante ed ottenere autorizzazione all’accesso all’area. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi entro il raggio di azione della piattaforma. L’area di lavoro e l’area di proiezione dello sbraccio del cestello dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l’installazione di idonea barriera in modo da impedire l’accesso, anche accidentale, a personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di terzi. L’attrezzatura utilizzata sulla piattaforma dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. Durante l’utilizzo della piattaforma aerea la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio, né piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a persone con disabilità. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare le lavorazioni si dovrà verificare la base di appoggio e qualora sia necessario interporre delle tavole per la ripartizione dei carichi sul terreno. È vietato: - salire sulla piattaforma già sviluppata; - discendere dalla piattaforma non ancora in posizione di riposo; - l’accesso alla piattaforma contemporaneo di due persone (se non espressamente previsto); - aggiungere sovrastrutture per aumentare l’altezza raggiungibile; - utilizzare l’apparecchio in presenza di forte vento; - sollecitare il braccio con sforzi laterali; - spostare il mezzo con la piattaforma non in posizione di riposo o con l’operatore a bordo. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare l’eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Carrello elevatore | - Contatto con linee elettriche aeree - Ribaltamento - Caduta di materiali - Esplosione - Incendio - Investimento |  | Durante l’utilizzo dovranno essere funzionanti l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro. Durante gli spostamenti le forche dovranno essere mantenute abbassate con il carico correttamente posizionato sulle stesse. Effettuare i depositi in modo stabile. A bordo macchina e sulle forche l’operatore non potrà ammettere la presenza di persone. Nel caso di scarsa visibilità o di manovre in spazi ristretti l’operatore dovrà richiedere l'aiuto di personale a terra. Adeguare la velocità ai limiti stabiliti e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro. Non abbandonare i carichi in posizione elevata o instabile. È vietato accatastare materiali a ridosso di pareti a vetrate, di apparecchiature elettriche o di elementi che possono presentare un pericolo, se urtati. Nelle soste, anche brevi, non fermare il carrello in corrispondenza di posti di lavoro o di transito, né su tratti in pendenza od in prossimità di porte, angoli ciechi, curve, uscite di sicurezza, scale, apparecchiature antincendio. Al termine delle lavorazioni posizionare la macchina negli appositi spazi di deposito, abbassare le forche, azionare il freno di stazionamento ed asportare la chiave di avviamento. |
| Sollevatore telescopico, autocarro con gru | - Contatto con linee elettriche aeree - Ribaltamento - Caduta di materiali dall’alto - Investimento - Urti, schiacciamento - Incendio - Rumore |  | Verifica preventiva assenza sottoservizi, servizi a rete, linee aeree e/o elementi interferenti con l’operatività; adozione delle necessarie misure preventive e protettive (es. riposizionamento mezzo, impiego ripartitori di carico, disalimentazione/sezionamento impianti, installazione barriere, ecc.). Segregare e segnalare preliminarmente l’area operativa e le zone di possibile rischio crollo e/o caduta di materiale dall’alto, vigilando affinché siano allontanati eventuali terzi e/o personale non direttamente coinvolto nelle lavorazioni. Operazioni effettuate da solo personale adeguatamente formato, informato e addestrato all’uso dei mezzi, che dovranno risultare in perfetta efficienza e soggetti alle necessarie verifiche periodiche secondo le modalità previste dalle vigenti norme. Garantire la stabilità del carico, anche con riferimento a possibili condizioni anomale (meteo, spostamenti bruschi, ecc.). Effettuare i depositi in modo stabile. Nel caso di scarsa visibilità o di manovre in spazi ristretti l’operatore dovrà richiedere l'aiuto di personale a terra. Adeguare la velocità ai limiti stabiliti e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro. Non abbandonare i carichi in posizione elevata o instabile. È vietato accatastare materiali a ridosso di pareti a vetrate, di apparecchiature elettriche o di elementi che possono presentare un pericolo, se urtati. Nelle soste, anche brevi, non fermare il mezzo in corrispondenza di posti di lavoro o di transito, né su tratti in pendenza od in prossimità di porte, angoli ciechi, curve, uscite di sicurezza, scale, apparecchiature antincendio. Al termine delle lavorazioni posizionare la macchina in configurazione di parcheggio/fuori servizio negli appositi spazi di deposito concordati con il referente della stazione appaltante, azionare il freno di stazionamento ed asportare la chiave di avviamento. |
| Saldatrice elettrica | - Ustioni - Esposizione a polveri - Esposizione a fumi di saldatura - Incendio |  | Le operazioni di saldatura dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Referente della stazione appaltante. La zona di lavoro dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Prima di procedere alle operazioni si dovrà verificare che in prossimità della zona di lavoro non siano presenti sostanze infiammabili o combustibili o impianti che possano contenere tali sostanze. A tal fine gli addetti dell’impresa esecutrice, prima di iniziare le attività lavorative, dovranno contattare il Referente della stazione appaltante per ottenere autorizzazione all’esecuzione delle lavorazioni. I passaggi, corridoi e uscite di emergenza non dovranno essere intralciati con il cavo di alimentazione. Nelle pause di lavoro gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno interrompere l’alimentazione elettrica e mettere in sicurezza l’attrezzatura di lavoro. |
| Saldatrice ossiacetilenica | - Ustioni - Esposizione a polveri - Esposizione a fumi di saldatura - Incendio |  | Le operazioni di saldatura dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Referente della stazione appaltante. La zona di lavoro dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Prima di procedere alle operazioni si dovrà verificare che in prossimità della zona di lavoro e di ricaduta delle scintille non siano presenti sostanze infiammabili o combustibili o impianti che possano contenere tali sostanze. A tal fine gli addetti dell’impresa esecutrice, prima di iniziare le attività lavorative, dovranno contattare il Referente della stazione appaltante per ottenere autorizzazione all’esecuzione delle lavorazioni. Prima dell’uso gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello e la funzionalità del riduttore di pressione. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno collocare le bombole in posizione stabile lontano da percorsi d’esodo e da uscite di emergenza. Le bombole dovranno essere trasportate vincolate nell’apposito carrello. Le bombole di acetilene dovranno essere posizionate ad una distanza minima di dieci metri dalla fiamma, riducibili a cinque metri nei casi in cui siano protette contro le scintille e l’irradiamento del calore o usate per lavori all’esterno. Collocare l’attrezzatura in luogo apposito e lontano da qualsiasi fonte di calore. Accertarsi che l’ambiente sia sufficientemente ventilato. Durante le pause di lavoro gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas. Durante le lavorazioni che prevedono l’utilizzo del cannello gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in prossimità dell’area di lavoro un estintore di adeguata capacità estinguente. Le lavorazioni che prevedono l’utilizzo di fiamma libera dovranno terminare almeno due ore prima del termine della giornata lavorativa. Al termine delle lavorazioni e prima di allontanarsi dall’edificio al termine della giornata, gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno verificare che la zona sottoposta a lavorazione si sia raffreddata e che non siano presenti focolai di incendio. |
| Cannello a gas | - Esposizione a calore e fiamme - Incendio, esplosione - Esposizione a gas e vapori |  | Le operazioni che prevedono l’uso di fiamme libere dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Referente della stazione appaltante. La zona di lavoro dovrà essere segregata, ad esempio mediante installazione di catenella bicolore, e segnalata con divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Prima di procedere alle operazioni si dovrà verificare che in prossimità della zona di lavoro e di ricaduta delle scintille non siano presenti sostanze infiammabili o combustibili o impianti che possano contenere tali sostanze. A tal fine gli addetti dell’impresa esecutrice, prima di iniziare le attività lavorative, dovranno contattare il Referente della stazione appaltante per ottenere autorizzazione all’esecuzione delle lavorazioni. Prima dell’uso gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello e la funzionalità del riduttore di pressione. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno utilizzare il cannello allontanando preventivamente eventuali materiali infiammabili o combustibili ed evitando di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas. È vietato utilizzare la fiamma per scaldare la bombola contente il gas. La bombola del gas dovrà essere mantenuta in posizione verticale nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore e dovrà essere rimossa e posizionata in adeguato deposito al termine della giornata lavorativa o in tutti i casi in cui presso l’area di lavoro non sia presente personale dell’impresa esecutrice. Durante le pause di lavoro gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas. Durante le lavorazioni che prevedono l’utilizzo del cannello gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in prossimità dell’area di lavoro un estintore di adeguata capacità estinguente. Le lavorazioni che prevedono l’utilizzo di fiamma libera dovranno terminare almeno due ore prima del termine della giornata lavorativa. Al termine delle lavorazioni e prima di allontanarsi dall’edificio al termine della giornata, gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno verificare che la zona sottoposta a lavorazione si sia raffreddata e che non siano presenti focolai di incendio. |
| Sostanze e prodotti utilizzati: |  |  |  |
| Vernici, mordenti, detergenti, etc. | - Presenza del personale della stazione appaltante - Utilizzo di sostanze chimiche |  | I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale della stazione appaltante e garantendo un adeguato arieggiamento dei locali durante il loro utilizzo. Per vernici che utilizzano solventi o additivi a base non acquosa l’attività dovrà avvenire in locali segregati dagli spazi accessibili al personale della stazione appaltante, degli utenti e di altre imprese esecutrici, adeguatamente aerati. In corrispondenza delle porte di accesso al locale dovrà essere apposta segnaletica di “Divieto di accesso ai non addetti ai lavori”. I prodotti non dovranno mai essere lasciati incustoditi e dovranno essere conservati negli imballi originali. Gli addetti dell’impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze pericolose condotte all'interno dell’area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (fusti, sacchi, ecc.) ove in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana deve essere indicato il nome della sostanza. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana. In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato, e, se necessario, deve essere prevista un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali. Le sostanze chimiche classificate come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositate lontano da fonti di calore e da fiamme libere. |
| Deposito e movimentazione materiali: |  |  |  |
| Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro |  |  | Vedi Scheda SG |
| Interferenze con terzi: |  |  |  |
| Presenza di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti |  |  | Vedi Scheda SG |

Valutazione dei costi della sicurezza

Compilare la sezione declinando quali sono state le voci di spesa considerate nella definizione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Esempio: I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, riferiti all’intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi: - delimitazioni provvisorie realizzate con barriere mobili, coni e nastro bicolore; - segnaletica di sicurezza; - partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento; - formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento. I costi così valutati sono pari a: € XXXX annui e non sono soggetti a ribasso.

| Ditta incaricata: | Data: |
| --- | --- |
| Timbro e firma del legale rappresentante |  |