Descrizione:

(descrizione sintetica dell’attività in oggetto con eventuale indicazione delle macchine e/o attrezzature che saranno utilizzate) Esempio: In questa scheda vengono analizzati i rischi interferenziali e le misure specifiche in relazione ai lavori di installazione e manutenzione di impianti e attrezzature per sistemi audio video. Tali operazioni vengono tipicamente realizzate all’interno di locali in nuovo allestimento oppure per sostituzione e/o aggiornamento di impianti audio-video già esistenti, tipicamente in aule didattiche e sale di rappresentanza all’interno degli edifici universitari.

| Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dalla stazione appaltante |  | Condizioni d’uso: |
| --- | --- | --- |
|  | SERVIZI IGIENICI | Vedi Scheda SG |
|  | IMPIANTO ELETTRICO | Vedi Scheda SG In caso di interventi all’interno di percorsi (canalette) già impiegati dall’impianto elettrico, sarà cura delle imprese esecutrici di sezionare la parte di impianto interessata dalle lavorazioni e di verificare lo stato di usura dello stesso prima di operare e successivamente riconnettere l’alimentazione. E’ fatto assoluto divieto di qualsiasi modifica di tratti di linee di distribuzione elettrica, di accessori e/o prese se non specificatamente previsto allo scopo del contratto e per il solo sistema audio video. |

| Descrizione | Analisi dei rischi | Valut. rischio | Azioni di coordinamento e misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione dell’intervento / cadenza: |  |  |  |
| L’attività di manutenzione avvengono con cadenza prestabilita o su chiamata a seguito di guasto |  |  | Vedi Scheda SG |
| Accesso e permanenza sui luoghi d’intervento: |  |  |  |
| Accesso |  |  | Vedi Scheda SG Gli addetti dell’impresa esecutrice potranno accedere solo previa autorizzazione del referente della stazione appaltante, secondo le modalità concordate. Prima di accedere, e in particolare in presenza di materiali di particolare ingombro, ovvero in funzione della natura delle attività e dei luoghi, gli addetti dell’impresa esecutrice si dovranno accertare che non sia presente personale della stazione appaltante o utenti, o comunque che non siano presenti fattori ostativi al sicuro espletamento delle attività. Qualora vengano riscontrati elementi o fattori imprevisti o tali da pregiudicare la sicura esecuzione dell’attività, l’impresa esecutrice dovrà astenersi dal darvi inizio, contattando tempestivamente il referente della stazione appaltante al fine di definire in via preliminare le eventuali ulteriori misure di sicurezza e/o procedure da adottare. Durante l’accesso e le manovre il conducente del mezzo dovrà procedere a passo d’uomo. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o utenti nelle aree di accesso e di manovra dell’automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. In presenza di manovre complesse ovvero qualora la natura degli interventi e/o dei luoghi lo richiedano, dovrà essere garantita dall’Appaltatore la presenza di personale di supporto a terra (es. moviere) per le manovre. La sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa nelle pertinenze della stazione appaltante al di fuori delle aree precedentemente individuate potrà essere consentito solo per sopravvenute esigenze operative e solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature, fermo restando quanto segue: - dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente della stazione appaltante; - non dovrà comportare pregiudizio alla sicurezza del personale della stazione appaltante, utenti e/ terzi; - non dovrà compromettere, limitare o rendere difficoltoso l’utilizzo e/o fruibilità di dispositivi antincendio (es. idranti, estintori, ecc), vie di esodo, accessi, percorsi (in particolare, se volti al superamento di barriere architettoniche), ecc. |
| Circolazione |  |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Accesso” Il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale della stazione appaltante o autorizzato da esso. Ove necessario in funzione della natura dei luoghi e delle condizioni operative, il personale dell’impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. In funzione della natura e delle modalità di espletamento del servizio, il personale dell’impresa esecutrice è comunque tenuto a adottare ogni cautela e cura, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni. In presenza di condizioni di ridotta visuale e/o possibile presenza di ostacoli o terzi, le manovre dei mezzi dovranno avvenire con ausilio di personale a terra (es. movieri). In ogni caso, l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi e macchine/attrezzature utilizzate, in particolare con riguardo al funzionamento dei dispositivi di emergenza, segnalazione e sicurezza. Nell’utilizzo delle macchine e attrezzature di lavoro il personale dell’impresa esecutrice dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nei manuali d’uso e di manutenzione. |
| Carico/scarico del materiale |  |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Le aree di carico/scarico con presenza di rischio interferenziale dovranno risultare preventivamente delimitate e segnalate a cura dell’l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo. Resta inteso che le operazioni non potranno avere luogo - ovvero, dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza - in presenza di condizioni ambientali/meteo avverse (es. forte vento, superfici ghiacciate, ecc.) ovvero comunque in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività. Prima dell’inizio delle operazioni, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo, verificherà nuovamente che all’interno dei locali e/o aree in cui operare (ovvero, nelle zone soggette a rischio interferenziale) non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. In caso contrario, gli addetti attenderanno l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. Durante le attività di carico/scarico, nei locali e nelle aree in cui si svolgono tali attività sarà interdetto (ovvero appositamente regolato in via preliminare con il referente della stazione appaltante) l’accesso da parte di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti esterni. In caso di necessità l’accesso dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice. A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre e libere da attrezzature, materiali, macchinari, ecc. Le vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio e le uscite di emergenza dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili. |
| Gli addetti dell’impresa esecutrice iniziano le operazioni di installazione e manutenzione | - Utilizzo di at-trezzature di lavoro - Urti - Inciampo - Caduta - Elettrocuzione - Caduta di materiale dall’alto - Ribaltamento, crolli - Investimento - Rumore - Incendio - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  | Si vedano le precedenti sezioni. Gli addetti dell’impresa esecutrice effettueranno una preliminare e ulteriore verifica della presenza/posizionamento di eventuali elementi interferenti (es. impianti, reti servizi, presidi antincendio, presenza dotazioni impiantistiche, ecc.), assicurandosi di aver adottato idonee procedure operative con essi compatibili e comunque tali da garantire la sicura esecuzione dei successivi interventi. In funzione della tipologia di intervento previsto (es. sezionamento impianto, ecc.), gli addetti dell’impresa esecutrice si assicureranno dell’avvenuta informazione e/o presegnalazione degli interventi da parte del referente della stazione appaltante. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno segnalare e segregare le aree utilizzate per il deposito di materiali ed attrezzature e comunque le aree operative ovvero soggette a rischio interferenziale (es. mediante l’utilizzo di nastro bicolore, catenelle metalliche, transenne, ecc. e di cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori). Il personale dell’impresa esecutrice dovrà accertarsi che le aree di intervento siano libere dalla presenza del personale della stazione appaltante e/o di altra impresa esecutrice e/o di utenti esterni, ed in caso contrario chiedere l’allontanamento delle persone presenti. Nel caso l’allontanamento non fosse possibile, il personale dell’impresa esecutrice non proseguirà nell’attività. Solo ad allontanamento avvenuto gli addetti dell’impresa ritorneranno per eseguire le operazioni. In caso di necessità, l’attraversamento o il passaggio attraverso tali zone dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice e potrà avvenire solo previa messa in sicurezza dell’area. Prima di procedere alle operazioni e in funzione della natura degli interventi, si procederà alla delimitazione e all’interdizione dei luoghi da sottoporre ad intervento in maniera da evitare la presenza o il passaggio di persone (es. mediante apposizione di barriere, schermature, ecc.) atti a impedire alle persone e agli oggetti mobili non isolati collegati ad esse di penetrare accidentalmente nella zona di guardia (protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione) e l’affissione di apposita cartellonistica “Lavori in corso – Non superare le barriere” È fatto divieto di operare con parti in tensione. Nel caso in cui per l’esecuzione dell’attività sia necessario lo stacco totale o parziale dell’alimentazione elettrica si dovrà richiedere autorizzazione al Referente della stazione appaltante per concordare preventivamente con la stazione appaltante i tempi di esecuzione in modo da non influire sull’attività della stessa e si dovrà dare adeguata informazione sugli interventi da effettuare. Inoltre ci si dovrà coordinare con la stazione appaltante affinché vengano impartite chiare disposizioni di non effettuare manovre sugli impianti durante lo svolgimento degli interventi e si dovrà apporre il cartello “Lavori in corso, non effettuare manovre” in prossimità dei quadri elettrici. Particolare attenzione dovrà essere posta in caso di uso di scale e/o trabattelli, al fine di evitare la presenza di personale non addetto nelle aree sottostanti e/o intralcio alla circolazione, ovvero interferenze con i percorsi fruibili dal personale della stazione appaltante, utenti o terzi. L’impresa esecutrice dovrà verificare la presenza di eventuali sotto-servizi, ostacoli o elementi tali da pregiudicare la sicurezza nell’uso di PLE, che comunque è limitato al solo personale adeguatamente formato, informato e addestrato, e secondo le modalità previste dal Costruttore. I combustibili utilizzati per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. |
| Allontanamento dalla zona di lavoro. Termine delle operazioni ed uscita dall’edificio/area |  |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Al termine dell’attività, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo comunica al referente della stazione appaltante la fine degli interventi, provvede a ripristinare le condizioni originarie (ove temporaneamente alterate per l’esecuzione del servizio) e abbandona l’edificio/area. |
| Macchine e attrezzature utilizzate: |  |  |  |
| Tutte le attrezzature |  |  | Vedi Scheda SG |
| Attrezzi d’uso manuale |  |  | Vedi Scheda SG |
| Elettroutensili |  |  | Vedi Scheda SG |
| Avvitatore, trapano | - Inciampo, caduta - Cesoiamenti per contatti accidentali con l’attrezzatura - Ipoacusia e patologie collegate per esposizione al rumore - Esposizione a materiale polverulento |  | L’avvitatore e il trapano, dovranno essere utilizzati conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d’uso e manutenzione. Le attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite. Le lavorazioni dovranno essere effettuate in assenza di personale della stazione appaltante e/o di terzi; ove ciò non sia possibile le aree di lavoro e di intervento dovranno essere segregate, ad esempio mediante apposizione di catenella bicolore, e segnalate. Prima di effettuare gli interventi con il trapano gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno controllare che gli impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc.) dove si deve intervenire siano disattivati e dovranno verificare il passaggio di eventuali impianti tecnologici all’interno della muratura su cui effettuare l’intervento. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell’attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell’utensile. Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre nella loro custodia. |
| Scala portatile | - Caduta dell’operatore e ribaltamento scala - Caduta di oggetti - Ribaltamento |  | Prima di utilizzare la scala portatile l’operatore dovrà verificarne l’integrità, controllando tra l’altro la presenza degli elementi antisdrucciolo, l’integrità dei montanti, dei gradini e del sistema di trattenuta, la pulizia dei gradini. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi alla scala. L’area di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata in modo da impedire l’accesso, onde evitare interferenze con il personale e/o gli utenti della stazione appaltante. L’attrezzatura utilizzata sulla scala dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. Durante l’utilizzo della scala la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Trabattello | - Caduta dell’operatore - Caduta di oggetti - Ribaltamento |  | Prima di utilizzare il trabattello l’operatore dovrà verificarne l’integrità degli elementi e il montaggio a regola d’arte (come da libretto d’uso e manutenzione). Durante le operazioni, che richiedono l’utilizzo del trabattello, in zone in cui vi sia la possibilità di passaggio di persone non addette, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l’installazione di idonea barriera onde evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici. Per le operazioni di scarico degli elementi del trabattello dall’automezzo di trasporto potrà essere utilizzata parte dell’area di parcheggio e/o deposito preventivamente concordata ed autorizzata dal Referente della stazione appaltante, che dovrà essere delimitata e interdetta al personale non addetto ai lavori. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi al trabattello. L’attrezzatura utilizzata sul trabattello dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. È vietato effettuare spostamenti del trabattello con operatori ancora presenti sull’apprestamento. Durante l’uso, le ruote del trabattello dovranno essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. Durante l’utilizzo del trabattello lo stesso non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio, nonché piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a persone con disabilità. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare l’eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Ponti su cavalletti | - Caduta dell’operatore - Ribaltamento - Caduta di oggetti - Investimento del personale a terra |  | Prima di utilizzare i ponti su cavalletti verificarne l’integrità degli elementi e il montaggio a regola d’arte, controllando tra l’altro l’integrità del tavolato utilizzato per la realizzazione dell’impalcato. Durante le operazioni in cui vi sia la possibilità di passaggio di personale e/o di utenti della stazione appaltante, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata. Durante l’utilizzo dei ponti su cavalletti gli stessi non dovranno precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. |
| Deposito e movimentazione materiali: |  |  |  |
| Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro |  |  | Vedi Scheda SG |
| Interferenze con terzi: |  |  |  |
| Presenza di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti |  |  | Vedi Scheda SG |

Valutazione dei costi della sicurezza

Compilare la sezione declinando quali sono state le voci di spesa considerate nella definizione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Esempio: I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, riferiti all’intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi: - delimitazioni provvisorie realizzate con barriere mobili, coni e nastro bicolore; - segnaletica di sicurezza; - partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento; - formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento. I costi così valutati sono pari a: € XXXX annui e non sono soggetti a ribasso.

| Ditta incaricata: | Data: |
| --- | --- |
| Timbro e firma del legale rappresentante |  |