Descrizione:

(descrizione sintetica dell’attività in oggetto con eventuale indicazione delle macchine e/o attrezzature che saranno utilizzate) Esempio: L’attività in oggetto viene effettuata sugli impianti telefonici presenti in quasi tutti i locali degli edifici di Ateneo. Gli interventi possono comprendere: l’installazione/sostituzione di prese, apparecchi telefonici e cordoni utente; attività di permutazione in locali tecnici o spazi comuni (impianto di cablaggio tradizionale con scatole di derivazione); realizzazione di infrastrutture di distribuzione (canalizzazioni, tubazioni, pozzetti, scatole di derivazione); stesura di tratte più o meno lunghe di cavi di dorsale multicoppia o doppini di derivazione di rete secondaria; l’installazione, manutenzione e dismissione di apparati attivi (switch, router, centralini, celle DECT) e di sistemi di alimentazione di emergenza UPS oppure Stazioni di Energia (SdE).

| Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dalla stazione appaltante |  | Condizioni d’uso: |
| --- | --- | --- |
|  | SERVIZI IGIENICI | Vedi Scheda SG |
|  | IMPIANTO ELETTRICO | Vedi Scheda SG |

| Descrizione dell’attività | Analisi dei rischi | Valut. rischio | Azioni di coordinamento e misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmazione dell’intervento/cadenza: |  |  |  |
| Le attività saranno eseguite in funzione delle esigenze e con la cadenza e tempistiche concordate con la stazione appaltante o su chiamata a seguito di guasto |  |  | Vedi scheda SG |
| Accesso e permanenza sui luoghi d’intervento: |  |  |  |
| Accesso | - Urti; - presenza del personale della stazione appaltante; - presenza di personale di altre imprese esecutrici; - presenza di utenti esterni. |  | Vedi Scheda SG Gli addetti dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo potranno/potrà accedere solo previa autorizzazione del referente della stazione appaltante, secondo le modalità concordate. Prima di accedere ed in particolare in presenza di materiali di particolare ingombro e/o pericolosità, ovvero in funzione della natura delle attività e dei luoghi, gli addetti dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo si dovranno accertare/dovrà accertarsi che non sia presente personale della stazione appaltante o utenti, o comunque che non siano presenti fattori ostativi al sicuro espletamento delle attività. Qualora vengano riscontrati elementi o fattori imprevisti o tali da pregiudicare la sicura esecuzione dell’attività, l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo dovrà astenersi dal darvi inizio, contattando tempestivamente il referente della stazione appaltante al fine di definire in via preliminare le eventuali ulteriori misure di sicurezza e/o procedure da adottare. Durante l’accesso e le manovre, il conducente del mezzo dovrà procedere a passo d’uomo. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o utenti terzi nelle aree di accesso e di manovra dell’automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. In presenza di manovre complesse ovvero qualora la natura degli interventi e/o dei luoghi lo richiedano, dovrà essere garantita dall’Appaltatore la presenza di personale di supporto a terra (es. moviere) per le manovre. La sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa nelle pertinenze della stazione appaltante al di fuori delle aree precedentemente individuate potrà essere consentito solo per sopravvenute esigenze operative e solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature, fermo restando quanto segue: - dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente della stazione appaltante; - non dovrà comportare pregiudizio alla sicurezza del personale della stazione appaltante, utenti e/ terzi; - non dovrà compromettere, limitare o rendere difficoltoso l’utilizzo e/o fruibilità di dispositivi antincendio (es. idranti, estintori, ecc), vie di esodo, accessi, percorsi (in particolare, se volti al superamento di barriere architettoniche), ecc. |
| Circolazione | - Investimento - Urti - Schiacciamento - Caduta del carico, crollo - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Accesso” Il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale della stazione appaltante o autorizzato da esso. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno richiedere al referente della stazione appaltante di allontanare tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e di fare in modo che durante il periodo necessario a tale operazione nessuno si trovi lungo il percorso. Ove necessario in funzione della natura dei luoghi e delle condizioni operative, il personale dell’impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. In funzione della natura dei materiali e delle modalità di espletamento del servizio, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo è comunque tenuto a adottare ogni cautela e cura, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni. In presenza di condizioni di ridotta visuale e/o possibile presenza di ostacoli o terzi, le manovre dei mezzi dovranno avvenire con ausilio di personale a terra (es. movieri). In ogni caso, l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi e macchine/attrezzature utilizzate, in particolare con riguardo al funzionamento dei dispositivi di emergenza, segnalazione e sicurezza. Nell’utilizzo delle macchine e attrezzature di lavoro il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nei manuali d’uso e di manutenzione. |
| Carico/scarico del materiale | - Utilizzo di attrezzature di lavoro - Urti, colpi - Inciampo - Schiacciamenti - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di utenti esterni |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Le aree di carico/scarico con presenza di rischio interferenziale dovranno risultare preventivamente delimitate e segnalate a cura dell’l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo. Durante le fasi di carico/scarico, ove possibile e comunque fatto salvo il rispetto di eventuali specifici divieti e/o prescrizioni, il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento. Resta inteso che le operazioni non potranno avere luogo, ovvero dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza, in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività. Prima dell’inizio delle operazioni il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo verificherà nuovamente che all’interno dei locali e/o aree in cui operare, ovvero nelle zone soggette a rischio interferenziale, non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. In caso contrario, gli addetti attenderanno l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. Durante le attività di carico/scarico nei locali e nelle aree in cui si svolgono tali attività sarà interdetto, ovvero appositamente regolato in via preliminare con il referente della stazione appaltante, l’accesso da parte di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti esterni. In caso di necessità l’accesso dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice. A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre da attrezzature, materiali, macchinari, ecc. Le vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio e le uscite di emergenza dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili. |
| Gli addetti dell’impresa esecutrice danno inizio alle attività | - Utilizzo di attrezzature di lavoro - Urti - Inciampo - Caduta - Elettrocuzione - Caduta di materiale dall’alto - Ribaltamento, crolli - Investimento - Rumore - Vapori - Impiego prodotti chimici - Incendio - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  | Si veda la sezione “Accesso e permanenza sui luoghi di intervento”. In funzione della natura delle lavorazioni e delle modalità di espletamento del servizio, il personale dell’impresa esecutrice è comunque tenuto a adottare ogni cautela e cura, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni. Le attività possono avvenire a livello di calpestio o a quote più o meno elevate. Qualora per l’espletamento del sevizio e/o attività l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo necessiti di utilizzare dispositivi di protezione collettiva e/o sistemi di dispositivi anti-caduta fissi e/o in dotazione all’edificio (es. scale fisse, linee vita, punti di ancoraggio, ecc.), essa si impegna a fornire al proprio personale ogni informazione, dato ed attrezzatura necessarie per il loro impiego in sicurezza e in conformità alle vigenti disposizioni normative e prescrizioni. Resta inteso che l’impresa esecutrice consentirà l’accesso e il loro utilizzo al solo personale in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente e degli idonei DPI. Ove necessario in funzione della natura dei luoghi e delle condizioni operative, il personale dell’impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. Gli spazi di lavoro dovranno essere adeguatamente segnalati e delimitati al fine di evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti. Il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo verificherà, inoltre, che nelle zone soggette a rischio interferenziale non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. In caso contrario, gli addetti attenderanno l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. In caso di necessità, l’attraversamento o il passaggio attraverso tali zone dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice e potrà avvenire solo previa messa in sicurezza dell’area. Particolare attenzione dovrà essere posta in caso di uso di scale e/o trabattelli, al fine di evitare la presenza di personale non addetto nelle aree sottostanti e/o intralcio alla circolazione, ovvero interferenze con i percorsi fruibili dal personale della stazione appaltante, utenti o terzi. L’impresa esecutrice dovrà verificare la presenza di eventuali sottoservizi, ostacoli o elementi tali da pregiudicare la sicurezza nell’uso di PLE, che comunque è limitato al solo personale adeguatamente formato, informato e addestrato, e secondo le modalità previste dal Costruttore. Nei lavori in prossimità di linee elettriche sotto tensione gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno: limitare e contenere al massimo la zona di intervento; proteggere o isolare le parti a potenziale diverso per evitare la formazione di archi da cortocircuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che dovessero essere staccate. Nel caso in cui per l’esecuzione dell’attività sia necessario lo stacco totale o parziale dell’alimentazione elettrica si dovrà richiedere l’autorizzazione al Referente della Stazione Appaltante per concordare preventivamente i tempi di intervento in modo da non influire sull’attività della stessa e si dovrà dare adeguata informazione sulle operazioni da effettuare. Inoltre ci si dovrà coordinare con la stazione appaltante affinché vengano impartite chiare disposizioni di non effettuare manovre sugli impianti durante lo svolgimento degli interventi e si dovrà apporre il cartello “Lavori in corso, non effettuare manovre” in prossimità dei quadri elettrici. Durante le lavorazioni non dovranno essere lasciate accessibili parti in tensione dell’impianto elettrico. Eventuali combustibili utilizzati per l’alimentazione di specifiche attrezzature di lavoro dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. Il rifornimento o rabbocco del liquido combustibile dovrà avvenire con modalità tali da evitare possibili spandimenti ed inneschi, tenendo in prossimità adeguati mezzi di contenimento e di spegnimento (es. estintore, ecc.). Durante le ore di inattività gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno adottare opportune soluzioni atte a garantire la sicurezza dell’area di lavoro e di carico/scarico, in particolare non dovranno essere lasciate accessibili attrezzature di lavoro e materiali ai non addetti ai lavori; gli automezzi dovranno essere lasciati a motore spento e chiusi. Le vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio e le uscite di emergenza dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili. Per lo svolgimento delle attività all’interno di locali quali laboratori, magazzini/depositi, locali tecnici e/o altri locali a rischio specifico: - è consentito l’accesso solo dopo aver avvisato il Referente in loco; - è consentito l’accesso previa autorizzazione da parte del Proposto/Referente in loco e attenendosi strettamente alle indicazioni di comportamento ricevute e alle indicazioni riportate nei cartelli segnaletici presenti nei locali e/o sulla porta di accesso; - è fatto obbligo di trattenersi all’interno di tali locali esclusivamente per il tempo strettamente necessario ed evitando di svolgervi attività che posso essere svolte altrove; - è consentito l’accesso esclusivamente negli orari consentiti e previsti; - potranno essere svolte esclusivamente le operazioni previste e di stretta competenza, e non dovranno essere svolte altre attività, anche se necessarie, che non siano state precedentemente concordate con il Referente della stazione appaltante; - dovranno essere correttamente utilizzati eventuali DPI che fossero necessari per l’accesso e la permanenza in suddetti locali in funzione del rischio presente. Per ogni singolo intervento gli addetti dell’impresa esecutrice effettueranno una preliminare e ulteriore verifica della presenza/posizionamento di eventuali elementi interferenti (es. impianti, reti servizi, presidi antincendio, presenza dotazioni impiantistiche, ecc.), assicurandosi di aver adottato idonee procedure operative con essi compatibili e comunque tali da garantire la sicura esecuzione dei successivi interventi. Posa di dorsali di fibra La stesura dei cavi all’interno delle canalizzazioni di dorsale/distribuzione deve avvenire verificando che eventuali “code” non creino intralcio alla circolazione di mezzi o pedoni. Limitare il transito di personale della Stazione Appaltante, utenti e terzi tramite nastro bicolore, catenelle rosso/bianche, transenne e cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Le attestazioni dei cavi di dorsale fibra ottica o multicoppia avvengono di solito all’interno di locali tecnici: il personale dell’impresa esecutrice dovrà operare solo previa verifica che nelle zone soggette a rischio di interferenza non vi sia personale della stazione appaltante o di altre imprese esecutrici o di terzi. Qualora le attività avvengano al di fuori di locali dedicati (vecchi impianti di distribuzione telefonica con scatole a muro) il personale dell’impresa esecutrice dovrà delimitare, in accordo con il Referente in loco, l’area di lavoro con nastro bicolore, catenelle rosso/bianche, transenne e cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. L’area dovrà essere sufficientemente ampia da permettere un’adeguata operatività da realizzare in sicurezza. Particolare cura dovrà essere posta nel recupero dei detriti di lavorazione, in particolare delle fibre ottiche, che dovranno essere immediatamente confinati in adeguati raccoglitori per evitarne la dispersione accidentale nell’ambiente. Apparati Per le attività di installazione degli apparati attivi il personale dell’impresa esecutrice dovrà porre attenzione alle eventuali interferenze con altri impianti, operando in modo da rendere minima la possibilità di metterli temporaneamente fuori uso. Se ciò non fosse possibile le attività dovranno essere concordate con il Referente in loco. UPS e SdE Lo spostamento di UPS e Stazioni di Energia (SdE) è particolarmente critico in funzione del loro peso e del materiale che contengono (batterie elettriche: piombo e acidi). I pericoli principali sono: esplosione per fuoriuscita di gas idrogeno, corrosione per contatto con l’elettrolito (generalmente soluzione di acido solforico), elettrocuzione. Per ridurre al minimo i rischi da interferenza nelle attività di installazione e manutenzione di UPS e SdE il personale della ditta esecutrice dovrà pertanto operare in modo da: verificare l’assenza di corrosioni o sversamenti interni che potrebbero portare a perdite durante il trasporto e le fasi di installazione (del nuovo) o disinstallazione (dell’esistente); rendere minore possibile il rischio di rovesciamento del materiale acido (liquido o gel); evitare qualsiasi fonte di innesco (almeno nelle immediate vicinanze delle batterie); minimizzare i tempi di trasporto. Eventualmente i percorsi dovranno essere per il trasporto fino nei locali di installazione dovranno essere concordati con il Referente in loco della Stazione appaltante e di minor lunghezza possibile tra il locale tecnico e il mezzo di consegna/ritiro. Dovrà essere evitato, se possibile, l’utilizzo di scale e, se necessario, i percorsi dovranno essere segmentati utilizzando nastro bicolore, catenelle rosso/bianche, transenne e cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. |
| Allontanamento dalla zona di lavoro. Termine delle operazioni ed uscita dall’edificio | - Investimento - Urti - Presenza del personale del committente - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Al termine dell’attività, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo comunica al referente della stazione appaltante la fine degli interventi, provvede a ripristinare le condizioni originarie, ove temporaneamente alterate per l’esecuzione del servizio e abbandona l’edificio/area. |
| Macchine e attrezzature utilizzate: |  |  |  |
| Tutte le attrezzature |  |  | Vedi Scheda SG |
| Attrezzi d’uso manuale |  |  | Vedi Scheda SG |
| Elettroutensili |  |  | Vedi Scheda SG |
| Avvitatore, trapano | - Inciampo, caduta - Cesoiamenti per contatti accidentali con l’attrezzatura - Ipoacusia e patologie collegate per esposizione al rumore - Esposizione a materiale polverulento |  | L’avvitatore e il trapano, dovranno essere utilizzati conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d’uso e manutenzione. Le attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite. Le lavorazioni dovranno essere effettuate in assenza di personale della stazione appaltante e/o di terzi; ove ciò non sia possibile le aree di lavoro e di intervento dovranno essere segregate, ad esempio mediante apposizione di catenella bicolore, e segnalate. Prima di effettuare gli interventi con il trapano gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno controllare che gli impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc.) dove si deve intervenire siano disattivati e dovranno verificare il passaggio di eventuali impianti tecnologici all’interno della muratura su cui effettuare l’intervento. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno tenere in movimento l'organo lavoratore dell’attrezzatura solo per il tempo necessario provvedendo ad interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro staccando il collegamento elettrico dell’utensile. Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre nella loro custodia. |
| Scala portatile | - Caduta dell’operatore e ribaltamento scala - Caduta di oggetti - Ribaltamento |  | Prima di utilizzare la scala portatile l’operatore dovrà verificarne l’integrità, controllando tra l’altro la presenza degli elementi antisdrucciolo, l’integrità dei montanti, dei gradini e del sistema di trattenuta, la pulizia dei gradini. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi alla scala. L’area di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata in modo da impedire l’accesso, onde evitare interferenze con il personale e/o gli utenti della stazione appaltante. L’attrezzatura utilizzata sulla scala dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. Durante l’utilizzo della scala la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Trabattello | - Caduta dell’operatore - Caduta di oggetti - Ribaltamento |  | Prima di utilizzare il trabattello l’operatore dovrà verificarne l’integrità degli elementi e il montaggio a regola d’arte (come da libretto d’uso e manutenzione). Durante le operazioni, che richiedono l’utilizzo del trabattello, in zone in cui vi sia la possibilità di passaggio di persone non addette, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l’installazione di idonea barriera onde evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici. Per le operazioni di scarico degli elementi del trabattello dall’automezzo di trasporto potrà essere utilizzata parte dell’area di parcheggio e/o deposito preventivamente concordata ed autorizzata dal Referente della stazione appaltante, che dovrà essere delimitata e interdetta al personale non addetto ai lavori. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi al trabattello. L’attrezzatura utilizzata sul trabattello dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. È vietato effettuare spostamenti del trabattello con operatori ancora presenti sull’apprestamento. Durante l’uso, le ruote del trabattello dovranno essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. Durante l’utilizzo del trabattello lo stesso non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio, nonché piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a persone con disabilità. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare l’eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Ponti su cavalletti | - Caduta dell’operatore - Ribaltamento - Caduta di oggetti - Investimento del personale a terra |  | Prima di utilizzare i ponti su cavalletti verificarne l’integrità degli elementi e il montaggio a regola d’arte, controllando tra l’altro l’integrità del tavolato utilizzato per la realizzazione dell’impalcato. Durante le operazioni in cui vi sia la possibilità di passaggio di personale e/o di utenti della stazione appaltante, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata. Durante l’utilizzo dei ponti su cavalletti gli stessi non dovranno precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. |
| Carrello a due ruote; stair robot/stair climber; | - urti, colpi; - inciampo; - schiacciamenti; - crollo, caduta materiale dall’alto - presenza del personale della stazione appaltante; - presenza di personale di altre imprese esecutrici; - presenza di utenti esterni. |  | Verificare avvenuta segnalazione e/o delimitazione dei percorsi e delle aree interessate dalla lavorazione, al fine di escludere interferenza con personale della stazione appaltante, utenti e terzi. Verificare il corretto fissaggio del carico e la compatibilità dello stesso con le dimensioni e gli ingombri massimi disponibili. Garantire la presenza di personale dell’impresa esecutrice di supporto alle operazioni, vigilando costantemente sull’assenza di personale non autorizzato nelle aree operative, in particolare in presenza di rischio di caduta/crollo di materiale dall’alto (es. scale, rampe, etc.). |
| Transpallet | - urti, colpi; - inciampo; - schiacciamenti; - crollo, caduta materiale - presenza del personale della stazione appaltante; - presenza di personale di altre imprese esecutrici; - presenza di utenti esterni. |  | Verificare avvenuta segnalazione e/o delimitazione dei percorsi e delle aree interessate dalla lavorazione, al fine di escludere interferenza con personale della stazione appaltante, utenti e terzi. Verificare corretto fissaggio del carico e compatibilità dello stesso con le dimensioni e gli ingombri massimi disponibili. In presenza di materiali particolarmente ingombranti, ovvero in condizioni di ridotti spazi operativi/visibilità, garantire la presenza di personale dell’impresa esecutrice di supporto alle operazioni, vigilando costantemente sull’assenza di personale non autorizzato nelle aree operative. |
| Sostanze e prodotti utilizzati: |  |  |  |
| Sostanze Pericolose |  |  | Vedi Scheda SG |
| Vernici, pitture, detergenti, etc. Sostanze volatili per la pulizia delle terminazioni di fibra ottica | - Presenza del personale della stazione appaltante - Utilizzo di sostanze chimiche |  | I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale della stazione appaltante e garantendo un adeguato arieggiamento dei locali durante il loro utilizzo. Per vernici che utilizzano solventi o additivi a base non acquosa l’attività dovrà avvenire in locali segregati dagli spazi accessibili al personale della stazione appaltante, degli utenti e di altre imprese esecutrici, adeguatamente aerati. In corrispondenza delle porte di accesso al locale dovrà essere apposta segnaletica di “Divieto di accesso ai non addetti ai lavori”. Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili. Gli addetti dell’impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze pericolose condotte all'interno dell’area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (fusti, sacchi, ecc.) ove in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana deve essere indicato il nome della sostanza. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana. In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato, e, se necessario, deve essere prevista un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali. I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere. |
| Cemento, resine, oli disarmanti etc. | - Presenza del personale della stazione appaltante - Utilizzo di sostanze chimiche |  | I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale della stazione appaltante e garantendo un adeguato arieggiamento dei locali durante il loro utilizzo. Nel caso di aerodispersione di polveri, dovrà essere delimitato il locale oggetto d’intervento in maniera tale da impedire la dispersione di polveri all’interno dell’edificio. In corrispondenza delle porte di accesso al locale dovrà essere apposta segnaletica di “Divieto di accesso ai non addetti ai lavori”. Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili. Gli addetti dell’impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze pericolose condotte all'interno dell’area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (fusti, sacchi, ecc.) ove in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana deve essere indicato il nome della sostanza. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana. In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato, e, se necessario, deve essere prevista un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali. I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere. |
| Acidi (batterie al piombo) | - Presenza del personale della stazione appaltante - Trasporto di sostanze chimiche |  | Garantire un adeguato arieggiamento dei locali interessati. Non lasciare incustoditi gli UPS e le SdE, i pacchi di batterie e/o le singole batterie. Il personale dell’impresa esecutrice dovrà essere dotato di adeguata scorta di materiale neutralizzante e assorbente, in funzione della quantità di batterie da spostare. |
| Solventi per la rimozione di colle | - Presenza del personale della stazione appaltante - Utilizzo di sostanze chimiche |  | I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale della stazione appaltante e garantendo un adeguato arieggiamento dei locali durante il loro utilizzo. Per solventi a base non acquosa l’attività dovrà avvenire in locali segregati dagli spazi accessibili al personale della stazione appaltante, degli utenti e di altre imprese esecutrici, adeguatamente aerati. In corrispondenza delle porte di accesso al locale dovrà essere apposta segnaletica di “Divieto di accesso ai non addetti ai lavori”. Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili. Gli addetti dell’impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze pericolose condotte all'interno dell’area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (fusti, sacchi, ecc.) ove in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana deve essere indicato il nome della sostanza. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana. In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato, e, se necessario, deve essere prevista un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali. I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere. |
| Deposito e movimentazione materiali: |  |  |  |
| Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro |  |  | Vedi Scheda SG |
| Interferenze con terzi: |  |  |  |
| Presenza di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti |  |  | Vedi Scheda SG |

Valutazione dei costi della sicurezza

Compilare la sezione declinando quali sono state le voci di spesa considerate nella definizione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Esempio: I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, riferiti all’intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi: - delimitazioni provvisorie realizzate con barriere mobili, coni e nastro bicolore; - segnaletica di sicurezza; - partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento; - formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento. I costi così valutati sono pari a: € XXXX annui e non sono soggetti a ribasso.

| Ditta incaricata: | Data: |
| --- | --- |
| Timbro e firma del legale rappresentante |  |