DESCRIZIONE

In tale scheda sono riportate le prescrizioni generali e le misure di coordinamento a cui devono attenersi gli addetti di tutte le imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che interverranno a vario titolo all’interno delle strutture dell’Università di Padova e nell’area comune dell’Azienda Ospedale – Università Padova. Tali misure dovranno essere integrate con quelle specifiche riportate all’interno delle schede riferite all’intervento effettuato dalla singola impresa esecutrice.

NORME GENERALI

Il personale autorizzato ad operare all’interno delle strutture dell’Università e/o dell’Azienda deve attenersi alle seguenti indicazioni generali: - Obbligo generale di attenersi alle indicazioni di buon uso per gli edifici storici, o altre indicazioni di comportamento fornite dall’Amministrazione Centrale e/o dai responsabili/delegati delle strutture interessate. - Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici. Si ricorda in particolare l’obbligo di NON USARE il telefono cellulare nelle zone in cui è vietato ed il DIVIETO DI FUMARE in tutti gli ambienti chiusi e le pertinenze esterne dell’Università di Padova, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle circolari di Ateneo in materia. Gli addetti delle imprese esecutrici dovranno inoltre adottare le seguenti misure di prevenzione protezione, al fine di eliminare o rendere comunque minimi i rischi di interferenze: - obbligo di rispettare le misure di prevenzione e sicurezza indicate nel DUVRI; - concordare le tempistiche di intervento e di accesso ai locali con il committente, onde evitare eventuali sovrapposizioni e interferenze con le altre attività esercitate all’interno dell’edificio; - obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito; - divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; - disporre eventuali attrezzature e/o materiali in modo tale da non ostruire o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori e non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; - divieto di manomettere cavi, prese elettriche o quadri elettrici; - obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti e prescrizioni indicati nei cartelli segnaletici presenti all’interno dei locali e del sistema viario; - divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti o attrezzature. Gli interventi manutentivi che richiedono la rimozione dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni dovranno essere preventivamente concordati con il Referente della stazione appaltante e eseguiti secondo quanto riportato nelle schede specifiche; - divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; - sono vietati interventi che comportino la modifica e/o manomissione degli impianti presenti (elettrico, riscaldamento, idraulico). Ove ciò sia necessario sarà cura dell’impresa esecutrice richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione da parte del Referente della stazione appaltante; - obbligo di usare dispositivi di protezione individuale, previsti dalla valutazione aziendale, eventualmente integrati con quelli necessari ad una sicura permanenza nei locali ed all’esecuzione dei lavori oggetto dell’intervento; - obbligo di esporre, durante tutta la permanenza all’interno dell’edificio, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; - divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque nocive qualora ciò non sia espressamente previsto nell’ambito delle attività e/o delle lavorazioni da svolgere (in tal caso dovrà essere concordato ed espressamente autorizzato dal Referente della stazione appaltante); - divieto di usare, coerentemente con quanto previsto dal punto 6 All. VI D.lgs. 81/2008, utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate, in funzione dei luoghi ove vengono svolti i lavori; - divieto di compiere lavori usando fiamme libere o che possono dar luogo a scintille (cannello ossiacetilenico, smerigliatrici, seghe circolari, ecc.), di utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto. Previa autorizzazione del Referente della stazione appaltante qualora ciò sia espressamente previsto nell’ambito delle attività e/o delle lavorazioni da svolgere, si dovrà controllare che non ci siano infiltrazioni di gas sfuggiti da bombole né materiali infiammabili nelle vicinanze. Si richiede, inoltre, l’uso di schermi di protezione attorno alla postazione di lavoro; - obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate; - obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; - divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc.); - divieto di passare sotto carichi sospesi; - obbligo di segnalare immediatamente al Referente della stazione appaltante eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dall’impresa esecutrice in sito, con l’obbligo di sospensione dei lavori sino a quando non saranno eliminate le cause; - divieto di abbandonare all’interno o all’esterno delle aree degli edifici, imballaggi di arredi, apparecchiature o materiali in genere. Tali imballaggi devono essere allontanati direttamente dalle imprese esecutrici e/o dal lavoratore autonomo o, in casi particolari, presi in carico dal Referente della stazione appaltante, qualora concordato.

| UTILIZZO DI MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA STAZIONE APPALTANTE: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il personale L’Impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo non può, a meno che non sia espressamente previsto dal contratto, utilizzare attrezzature ed impianti dell’Università e/o dell’Azienda Ospedale - Università Padova per lo svolgimento della prestazione richiesta. L’Impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo deve astenersi dal richiedere al personale dell’Università e/o dell’Azienda Ospedale - Università Padova di intervenire sulle proprie attrezzature ed impianti. Qualora specificato nei campi sottostanti, vengono messi a disposizione i seguenti servizi/impianti: |  |  |  |  |  |  |
| Servizi/impianti messe a disposizione dalla stazione appaltante |  | Condizioni d’uso specifiche: |  |  | SI | NO |
| SERVIZI IGIENICI |  | Saranno utilizzati i servizi igienici presenti all’interno dell’edificio, individuati dal Referente della stazione appaltante. |  |  | X | X |
| IMPIANTO IDRICO |  | L’eventuale acqua necessaria all’esecuzione degli interventi potrà essere prelevata esclusivamente dagli stessi servizi igienici messi a disposizione. Altre modalità di allaccio all’impianto idrico della stazione appaltante dovranno eventualmente essere autorizzate preventivamente dal Referente della stazione appaltante. |  |  | X | X |
| IMPIANTO ELETTRICO |  | L’impresa esecutrice dovrà, nell’uso dell’impianto elettrico della stazione appaltante, rispettare tutte le norme di sicurezza. In particolare il collegamento dovrà essere effettuato solo con prolunghe, derivazioni ecc. a norma e utilizzando attrezzature con doppio isolamento o collegamento a terra; eventuali collegamenti mobili, non dovranno comportare intralcio nelle vie di passaggio. Le derivazioni, anche a spina dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza e sempre la copertura degli organi, dei congegni e delle apparecchiature di protezione. L’impresa esecutrice dovrà utilizzare gli impianti elettrici della stazione appaltante senza modificarli, manometterli o bypassare i dispositivi di sicurezza. Qualsiasi necessità di utilizzo dell’impianto elettrico da parte dell’impresa esecutrice che sia diverso da quello del normale uso delle prese elettriche, dovrà essere preventivamente richiesto al Referente della stazione appaltante per la necessaria autorizzazione. Nel caso in cui per l’esecuzione dell’attività sia necessario lo stacco totale o parziale dell’alimentazione elettrica si dovrà richiedere autorizzazione al Referente della stazione appaltante, concordare preventivamente con lo stesso i tempi di esecuzione in modo da non influire sull’attività della stazione appaltante e si dovrà dare adeguata informazione sugli interventi da effettuare. Inoltre ci si dovrà coordinare con il Referente della stazione appaltante affinché vengano impartite chiare disposizioni di non effettuare manovre sugli impianti durante lo svolgimento degli interventi e si dovrà apporre il cartello “Lavori in corso, non effettuare manovre” in prossimità dei quadri elettrici. In caso d’incendio non utilizzare acqua su parti elettriche per estinguere l’incendio. |  |  | X | X |
| Descrizione dell’attività | Analisi del Rischio |  | Valutazione | Azioni di coordinamento e misure di sicurezza |  |  |
| PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO/CADENZA |  |  |  |  |  |  |
| L’attività lavorativa avviene con cadenza prestabilita e concordata con il Referente della stazione appaltante o a seguito di guasto o di richiesta di intervento da parte della stazione appaltante | - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  |  | Prima di procedere all’intervento l’impresa esecutrice dovrà avvertire il Referente della stazione appaltante ed ottenere autorizzazione all’accesso ai luoghi. Prima di iniziare le lavorazioni si dovranno concordare luoghi di intervento e tempistica con il Referente della stazione appaltante. Il personale dell’impresa esecutrice potrà accedere solo ed esclusivamente alla zona ove sarà destinato ad operare e solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’attività e comunque sempre all’interno del proprio orario di lavoro. Nel caso in cui sia necessario accedere ad aree diverse o in orari al di fuori dell’orario previsto per le lavorazioni, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo dovrà essere sempre accompagnato da personale della stazione appaltante o autorizzato da esso. Gli addetti dell’impresa esecutrice non potranno chiedere aiuto, collaborazione, assistenza per l’effettuazione dell’attività lavorativa al personale della stazione appaltante o ad addetti di altre imprese esecutrici eventualmente presenti. Gli addetti dell’impresa esecutrice non potranno utilizzare attrezzature, macchinari, prodotti e materiali di proprietà della stazione appaltante se non espressamente autorizzato e mediante preventiva compilazione del modulo mod. IMP-5. Prima dell’inizio delle operazioni si procederà all’interdizione dei luoghi da sottoporre ad intervento in maniera da evitare la presenza o il passaggio di persone. In caso di necessità l’attraversamento di tali aree dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice. All’interno degli edifici è vietato utilizzare fiamme libere, materiali incandescenti o possibili fonti di innesco; eventuali deroghe dovranno essere concordate preventivamente con il Referente della stazione appaltante. All’interno degli edifici è vietato introdurre sostanze infiammabili, esplosive o comunque pericolose. Qualora ciò sia necessario allo svolgimento delle attività ciò dovrà essere comunicato preventivamente ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. |  |  |
| ACCESSO E PERMANENZA SUI LUOGHI D’INTERVENTO |  |  |  |  |  |  |
| Accesso | - Investimento - Urti - Presenza del personale della stazione appaltante - Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  |  | Ove possibile l’area in cui avvengono le attività lavorative dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo sarà libera da persone e mezzi durante i lavori. Ove ciò non sia possibile l’area di svolgimento delle lavorazioni dovrà essere opportunamente segnalata e/o segregata. L'ingresso nella zona dei lavori di persone, mezzi provocherà un immediato arresto delle lavorazioni, che potranno proseguire solo dopo aver liberato l'area e ripristinato le condizioni di sicurezza. Vanno realizzate, da parte delle imprese esecutrici, le recinzioni di tutte le aree di lavoro interessate dal rischio di caduta di oggetti dall’alto, di caduta di persone dall’alto, di contatto con linee elettriche o con organi in movimento temporaneamente non protetti per esigenze operative, ed in genere di tutte le zone il cui accesso potrebbe essere fonte di rischio. Le recinzioni dovranno essere mantenute fino al termine delle lavorazioni. |  |  |
| Circolazione | - Investimento - Urti - Presenza del personale della stazione appaltante Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  |  | Nella circolazione con gli autoveicoli all’interno dell’Università e/o dell’Azienda Ospedale – Università Padova dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dalla segnaletica verticale ed orizzontale presente e dalle regole generali di circolazione. Il limite massimo di velocità consentito è di 10 km/h. Ove la situazione lo richieda o dove prescritto gli autisti dovranno procedere a passo d’uomo. Gli automezzi non potranno essere parcheggiati o sostare in corrispondenza degli accessi e delle uscite di emergenza ed in corrispondenza dei presidi antincendio. Nel caso di presenza di personale e/o di utenti della stazione appaltante o di personale di altre imprese esecutrici nelle aree di accesso e di manovra dell’automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. In presenza di manovre complesse, ovvero qualora la natura degli interventi e/o dei luoghi lo richiedano, dovrà essere garantita dall’Appaltatore la presenza di personale di supporto a terra (es. moviere) per le manovre. La sosta di autoveicoli o mezzi è consentita negli appositi spazi previsti; al di fuori di tali aree lo stazionamento degli automezzi potrà essere consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Referente della stazione appaltante. In corrispondenza delle aree esterne individuate come “Punto di raccolta” e identificabili dalle planimetrie di emergenza presenti all’interno dell’edificio, non potranno sostare automezzi e non potranno essere collocati depositi temporanei di materiali ed attrezzature. Durante le fasi di carico/scarico il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento. Gli automezzi dovranno essere lasciati in condizioni di sicurezza evitando di lasciarli accessibili a personale diverso da quello dell’impresa esecutrice; le chiavi di accensione dovranno essere rimosse dal quadro comandi. |  |  |
| Carico/scarico del materiale | - Urti - Inciampo - Caduta |  |  | Durante le operazioni di carico/scarico di materiali necessari all’attività, il personale dell’impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. Per il trasporto del materiale dovranno essere utilizzati i percorsi individuati da parte della stazione appaltante. È fatto divieto di utilizzare percorsi differenti, nonché di depositare il materiale e le attrezzature lungo gli spazi comuni (corridoi, ascensori, ecc.), le vie di transito, le vie di fuga ed in prossimità delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio, nonché presso piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a persone con disabilità. Le vie di fuga, le uscite di emergenza e i presidi antincendio dovranno essere sempre lasciati liberi ed accessibili. Se per le operazioni di carico/scarico dovrà essere utilizzata una uscita di emergenza, ciò dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Durante l’attività di trasporto del materiale all’interno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno richiedere al Referente della stazione appaltante la possibilità di allontanare tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e di fare in modo che durante il periodo necessario a tale operazione nessuno si trovi lungo il percorso. Al termine delle operazioni il Referente dell’appaltatore/il lavoratore autonomo provvederà ad informare il Referente della stazione appaltante che le operazioni sono state ultimate e che l’area è di nuovo completamente fruibile. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o di altre imprese esecutrici o di utenti all’interno dell’edificio, le aree (vani scala, corridoi, ascensori, ecc.), utilizzate per il trasporto di materiale e/o attrezzature ingombranti, voluminose, di dimensioni rilevanti dovranno essere delimitate e segnalate previa comunicazione ed autorizzazione da parte del Referente della stazione appaltante. |  |  |
| Allontanamento dalla zona di lavoro. Termine delle operazioni ed uscita dall’edificio | - Investimento - Urti - Presenza del personale della stazione appaltante Presenza di personale di altre imprese esecutrici - Presenza di terzi |  |  | Al termine dell’attività il Referente dell’appaltatore/lavoratore autonomo dovrà comunicare al Referente della stazione appaltante che le operazioni sono state ultimate e che l’area è di nuovo completamente fruibile. Nell’allontanamento dalle aree di lavoro, che comportino il trasporto e la movimentazione di attrezzature e materiali, il personale dell’impresa esecutrice si dovrà assicurare che lungo il percorso da compiere non sia presente personale della stazione appaltante, personale di altre imprese esecutrici e utenti. In caso riscontri la loro presenza attenderà il loro allontanamento dalla zona di lavoro. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o di altre imprese esecutrici o di utenti all’interno dell’edificio, le aree (vani scala, corridoi), utilizzate per il trasporto di materiale e/o attrezzature ingombranti, voluminose, di dimensioni rilevanti dovranno essere delimitate e segnalate previa comunicazione ed autorizzazione da parte del Referente della stazione appaltante. Le attrezzature, i materiali ed i prodotti non dovranno essere lasciati incustoditi né all’interno né all’esterno dell’edificio. A lavori ultimati, gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno lasciare le zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta, ecc.. Il personale dell’impresa esecutrice non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato dal Referente della stazione appaltante o da personale o da esso autorizzato. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o di personale di altre imprese esecutrici e/o di utenti nelle aree di uscita e di manovra dell’automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. |  |  |
| MACCHINE E ATTREZZATURE UTILIZZATE |  |  |  |  |  |  |
| Tutte le attrezzature | - Urti, colpi, impatti, compressioni - Elettrocuzione - Tagli - Lesioni |  |  | Le attrezzature dovranno essere utilizzate conformemente a quanto prescritto nel libretto d’uso e manutenzione. Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge. Le macchine, attrezzature ed utensili dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza. Le attrezzature non dovranno essere lasciate incustodite. Al termine del loro utilizzo dovranno essere riposte in luogo sicuro e comunque non accessibile ai non addetti ai lavori. Per le attrezzature alimentate a corrente elettrica al termine dell’utilizzo o in caso di pause si dovrà provvedere a scollegarle dalla presa di corrente. Le eventuali chiavi di accensione delle attrezzature dovranno essere rimosse dal quadro comandi qualora le attrezzature non siano utilizzate e sorvegliate. Nell’utilizzo di elettroutensili alimentati con predisposizione di cavi di prolunga, questi ultimi dovranno essere raggrupparti e contenuti in modo tale da non creare intralcio, anche temporaneo, alle lavorazioni ed al passaggio del personale e/o degli utenti presenti nelle adiacenze. Durante l’utilizzo delle attrezzature le stesse non dovranno precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dalla stazione appaltante. |  |  |
| Attrezzi d’uso manuale | - Urti, colpi, ecc |  |  | Le eventuali attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate incustodite sul luogo delle operazioni. Utilizzare le attrezzature solo per lo scopo per cui sono state progettate e realizzate. Durante le pause ed a fine giornata le attrezzature dovranno essere riposte sempre in apposita custodia. |  |  |
| Elettroutensili | - Urti, colpi, impatti, compressioni - Elettrocuzione |  |  | Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V). Controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione. Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. Interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro. Segnalare eventuali malfunzionamenti. Dopo l’uso scollegare elettricamente l’utensile. |  |  |
| SOSTANZE E PRODOTTI UTILIZZATI |  |  |  |  |  |  |
| Sostanze pericolose | - Presenza del personale della stazione appaltante. - Utilizzo di sostanze chimiche. - Presenza di terzi |  |  | I prodotti dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza, evitando il loro utilizzo in presenza di personale della stazione appaltante e/o di terzi e garantendo un adeguato arieggiamento dei locali durante il loro utilizzo. Nel caso di aerodispersione di polveri, dovrà essere delimitato il locale oggetto d’intervento in maniera tale da impedire la dispersione di polveri all’interno dell’edificio. In corrispondenza delle porte di accesso al locale dovrà essere apposta segnaletica di “Divieto di accesso ai non addetti ai lavori”. Le sostanze chimiche non dovranno mai essere lasciate incustodite e dovranno essere conservate nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili. Gli addetti dell’impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze pericolose condotte all'interno dell’area di lavoro devono essere sempre stoccate in contenitori sigillati (fusti, sacchi, ecc.) dove deve essere indicato il nome della sostanza in maniera chiara ed inequivocabile ed in lingua italiana. Nel caso di sostanza pericolosa devono essere riportate le informazioni prescritte dalla legge italiana. In ogni caso non devono mai essere stoccate sostanze etichettate pericolose in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, sufficientemente aerato e, se necessario, deve essere previsto un adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali. I prodotti classificati come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositati lontano da fonti di calore e da fiamme libere. |  |  |
| DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI |  |  |  |  |  |  |
| Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro | - Utilizzo di sostanze chimiche da personale non autorizzato - Utilizzo di attrezzature di lavoro da personale non autorizzato |  |  | Il personale dell’impresa esecutrice dovrà prestare particolare attenzione a non lasciare incustoditi i prodotti e le attrezzature di lavoro e provvedere a rimuoverle una volta terminato l’utilizzo. I materiali utilizzati e le attrezzature durante le pause che prevedono l’assenza di personale dell’impresa esecutrice dalla zona di lavoro (ad esempio pausa pranzo), dovranno essere rimosse dalla stessa e depositate in zone non accessibili da personale non addetto ai lavori. Tali zone potranno essere eventualmente concordate con il Referente della stazione appaltante. I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento. Le attrezzature e/o materiali dovranno essere disposti solo in aree delimitate e segnalate ed in modo tale da non ostruire i passaggi, corridoi, le vie di fuga, le uscite di emergenza e l’accesso ai presidi antincendio, piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a portatori di handicap o comunque rendere difficoltosa la circolazione degli operatori e/o utenti presso i locali. |  |  |
| INTERFERENZE CON TERZI |  |  |  |  |  |  |
| Presenza di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti | - Inciampi, urti - Scivolamenti - Caduta di oggetti - Ribaltamenti |  |  | Gli addetti dell’impresa esecutrice inizieranno l’attività lavorativa nei locali in cui non vi è la presenza di personale della stazione appaltante o di altre imprese. Nelle parti comuni, corridoi e atri il personale adibito all’intervento dovrà delimitare l’area di intervento con appositi dispositivi, ad esempio catenella bicolore, e provvedere all’installazione provvisoria di segnali di avvertimento di lavori in corso e di divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Durante l’orario di svolgimento dell’attività lavorativa, per nessuna ragione va consentito al personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e di altre persone eventualmente presenti di accedere all’area di lavoro. Qualora sia necessario l’ingresso del personale della stazione appaltante o di altre imprese esecutrici ciò dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice ed avvenire al di fuori dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa dell’impresa. Nel caso in cui sia necessario l’intervento di personale di altre imprese o della stazione appaltante durante l’orario di lavoro, il personale dell’impresa esecutrice dovrà momentaneamente sospendere le lavorazioni spegnendo e mettendo in sicurezza le attrezzature e mettendo in sicurezza i locali. Le attrezzature, i materiali, le sostanze chimiche non dovranno essere lasciati incustoditi. Inoltre non dovranno ridurre le dimensioni delle vie di transito, dei percorsi d’esodo e non dovranno precludere l’accesso alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. In caso di interferenza con terzi, le aree di lavoro e i depositi di materiale ed attrezzature di lavoro dovranno essere delimitate e segnalate ad esempio mediante l’installazione di catenella bicolore e apposizione di segnaletica recante il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Le lavorazioni rumorose dovranno essere svolte fuori dell’orario di lavoro o comunque in assenza di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici. |  |  |

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, riferiti all’intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi: MODIFICARE L’ELENCO SEGUENTE SECONDO LE VOCI PREVISTE NEL CONTEGGIO DEI COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - delimitazioni provvisorie realizzate con barriere mobili, transenne e nastro bicolore; - segnaletica di sicurezza; - partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento; - formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento. I costi così valutati sono pari a € XXX,00 e non sono soggetti a ribasso.

| PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE |  |
| --- | --- |
| Impresa/Lavoratore Autonomo | Data |
| Timbro e firma del legale rappresentante |  |