	​t
	

	[image: image2.png]UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DI PADOVA






	
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
GARE E APPALTI


	


	​
	


	
	DIREZIONE GENERALE
AREA APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
GARE E APPALTI

	[image: image1.jpg]


 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA




FAQ

Affidamento della fornitura e posa in opera dei teloni di copertura per il campo da basket e per la palestra presso gli impianti Luciano Merigliano in via Jacopo Corrado, n. 4 (C.U.S.) – Padova (PD). Codice C.I.G.: 7167387ADA - Codice CUP C91E16000500008.
Comunicazioni in merito alla richiesta di offerta eD allegata documentazione.
COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 02.08.2017)
	DOMANDA
	RISPOSTA

	Un Una struttura misura 18,57 x 28,76 e l’altra?

	La seconda struttura (Campo Coperto 1 - palestra e lotta) ha dimensione 36,00 mt x 18,04 mt ed è una struttura geodetica.

Si allega tavola con indicazione di tutte le misure.



COMUNICAZIONE N. 2 (Aggiornamento alla data del 02.08.2017) 
	DOMANDA
	RISPOSTA

	Un Sono entrambe della stessa tipologia oppure, come da scheda allegata, una è ad archi e l’altra geodetica?

	La struttura del Campo Coperto 1 (palestra e lotta) è geodetica (36,00mt x 18,04mt ). La struttura del Campo Coperto 2 (basket) è reticolare a segmenti di arco in acciaio zincato (18,57 mt x 28,76 mt).



COMUNICAZIONE N. 3 (Aggiornamento alla data del 02.08.2017) 
	DOMANDA
	RISPOSTA

	Un I nuovi teli da fornire sono a singola o doppia membrana? Dalla descrizione del Capitolato sembrerebbe che per il campo da basket sia una doppia membrana mentre per la palestra sia singola, la stessa cosa vale per la fornitura dei generatori di calore, sono per una struttura o per le due?

	La copertura del Campo Coperto 1 (palestra e lotta) è anch’essa a doppia membrana. Si precisa infatti che anche per tale campo è richiesta la fornitura e posa in opera di una membrana in tessuto Tipo A, gonfiata sopra la membrana in appoggio sulla struttura. La particolarità del progetto, evidenzia l’assenza di ponti termici, in quanto, la membrana è indipendente dall’interna, creando un camera d’aria a pressione interna variabile da 30 a 50 cm. La pressione e la circolazione dell’aria è garantita da generatori d’aria a basso consumo e da una serie di Bypass di collegamento. Una serie di valvole garantisce l’evacuazione di eventuale condensa depositata nella camera e il controllo della pressione interna.
Se per generatori di calore s’intendono i generatori d’aria a basso consumo per la creazione della camera d’aria all’interno delle membrane, allora la risposta è affermativa. Sono presenti in entrambe le strutture.



COMUNICAZIONE N. 4 (Aggiornamento alla data del 02.08.2017) 
	DOMANDA
	RISPOSTA

	Un I teli di nuova fornitura di che grammatura devono possedere?
	TiII I teli dovranno avere una grammatura indicativa di 900/950 gr/mq.


COMUNICAZIONE N. 5 (Aggiornamento alla data del 02.08.2017) 
	DOMANDA
	RISPOSTA

	Un L’apertura scorrevole laterale a doppia guida va realizzata ex novo?


	L’apertura scorrevole è già presente. In sede di sopralluogo, si può eventualmente verificare se utilizzare la struttura metallica esistente (guide) e sostituire solamente i teli, oppure se si preferisce creare anche una nuova struttura metallica di supporto oltre alla fornitura dei teli.


COMUNICAZIONE N. 6 (Aggiornamento alla data del 02.08.2017) 
	Si precisa che i teli dovranno avere la stessa colorazione degli esistenti (verde/bianco).



Pagina 1 di 2
PAGE  
2

[image: image1.jpg][image: image2.png]